1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация продукта

Торговое наименование: D-OBR–Y/SA

1.2. Существенное идентифицированное применение вещества или смеси и нерекомендуемое

применение

Идентифицированное применение: многофункциональный пакет облагораживающих присадок для дизельного топлива

Нерекомендуемое применение: не определено

1.3. Данные о производителе или поставщике

Производитель: 		Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Адрес: 			ul. Chemików 5, 09 - 411 Płock

Тел./факс 		+48 24/ 365 33 07/+48 24/ 365 22 83

Электронный адрес ответственного за паспорт безопасности: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4. Номер аварийного телефона 	112

__________________________________________________________________________________

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Угроза для человека

Вредный продукт. Опасно: может приводить к повреждению легких при  проглатывании. Оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути и кожу. Может вызвать сенситизацию при контакте с кожей. Риск серьезного повреждения глаз. Ограниченная возможность канцерогенных эффектов. Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Угроза для окружающей среды

Опасный для окружающей среды продукт. Токсично для водных организмов. Может приводить к возникновению длительных неблагоприятных изменений в водной среде.

Угроза связанная с физико-химическими свойствами

Огнеопасно.

2.2 Элементы маркировки

Буквенная маркировка и определение опасности

|  | Xn Вредный |  | N опасный для окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |

Названия опасных компонентов, размещенные на этикетке

| Содержит: | Hефтяной сольвент, смесь: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-ОНА, а также 2-метил-4-изотиазолин-3-ОНА (3:1), нафталин |
| --- | --- |

Определение вида опасности

| R10 | Огнеопасно. |
| --- | --- |
| R37/38 | Раздражает органы дыхания и кожу. |
| R40 | Ограниченная возможность канцерогенных эффектов. |
| R41 | Риск серьезного повреждения глаз. |
| R43 | Может вызвать сенситизацию при контакте с кожей. |
| R51/53 | Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. |
| R65 | Опасно: может причинить вред легким при проглатывании |
| R67 | Пары могут вызвать сонливость и головокружение |

Определения, касающиеся правильного обращения со смесью

| S26 | В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. |
| --- | --- |
| S36/37/39 | Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. |
| S53 | Избегать контакта — перед использованием получить специальные инструкции. |
| S61 | Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите специальные инструкции/паспорт безопасности материала. |
| S62 | В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала. |

2.3   Другие угрозы

Информация о соответствии критериям PBT или vPvB согласно приложению XIII регламента REACH отсутствует. Соответствующие исследования не проводились.

____________________________________________________________________________

3. Состав (информация о компонентах)

3.1   Вещества

Не касается.

3.2 Смеси

Сольвент нефтяной (нефть), тяжелые ароматические углеводороды

| Интервал концентраций: | 30-70% |
| --- | --- |
| Номер CAS: | 64742-94-5 |
| Номер ЕС: | 265-198-5 |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |
| Классификация по 67/548/EEC | Xn R65, R66, R67 |
| Классификация по 1272/2008/ЕС | Asp. Tox. 1 H304, STOT SE. 3 H336, EUH066 |
| * классификация с учетом указаний H и P продукт содержит менее 0,1 весового % бензола |  |

Изобутанол

| Интервал концентраций: | 10-30% |
| --- | --- |
| Номер CAS: | 78-83-1 |
| Номер ЕС: | 201-148-0 |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |
| Классификация по 67/548/EEC | R10, Xi R37/38-41, R67 |
| Классификация по 1272/2008/ЕС | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam 1 H318, STOT SE 3 H336 |

Вещество с установленным на национальном уровне значением предельно допустимой концентрации в рабочей среде

Смесь: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-ОНА, а также 2-метил-4-изотиазолин-3-ОНА (3:1):

| Интервал концентраций: | 0,06-0,15% |
| --- | --- |
| Номер CAS: | 55965-84-9 |
| Номер ЕС: | 247-500-7 220-239-6 |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |
| Классификация по 67/548/EEC* | T R23/24/25, C R34, R43, N R50/53 |
| Классификация по 1272/2008/ЕС* | Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr.1B H314, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 |
| * классификация с учетом указаний H и P продукт содержит менее 0,1 весового % бензола |  |

1,2,4-триметилбензол

| Интервал концентраций: | <3% |
| --- | --- |
| Номер CAS: | 95-63-6 |
| Номер ЕС: | 202-436-9 |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |
| Классификация по 67/548/EEC* | R10, Xn R20, Xi R36/37/38, , N R50/53 |
| Классификация по 1272/2008/ЕС* | Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE. 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411 |

Вещество с установленным на уровне ЕС и национальном уровне значением предельно допустимой концентрации в рабочей среде

Нафталин

| Интервал концентраций: | <3% |
| --- | --- |
| Номер CAS: | 91-20-3 |
| Номер ЕС: | 202-049-5 |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |
| Классификация по 67/548/EEC* | Канцер. кат. 3 R40, Xn R22, N R50/53 |
| Классификация по 1272/2008/ЕС* | Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 |

Вещество с установленным на национальном уровне значением предельно допустимой концентрации в рабочей среде

Полная расшифровка фраз R и H указана в разделе 16

4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, немедленно промыть кожу большим количеством воды. При отсутствии раздражения рекомендуется использовать мыло. При возникновении раздражения обратиться к врачу.

При контакте с глазами: немедленно обратиться к врачу. Защищать нераздраженный глаз, вынуть контактные линзы. Загрязненные глаза тщательно промывать водой в течение 10-15 минут. Во избежание повреждения роговицы воздерживаться от использования сильной водяной струи.

При употреблении внутрь: не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Запрещается вводить что-либо перорально человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала.

При попадании через дыхательные пути: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. При появлении беспокоящих симптомов обратиться к врачу.

4.2. Наиболее значительные острые и поздние симптомы, а также последствия воздействия

При контакте с глазами: раздражение, слезотечение, жжение, риск повреждения глаз.

При контакте с кожей: контакт может вызвать покраснение, сухость, воспалительный процесс, раздражение, сенситизацию.

При вдыхании: раздражение слизистой и дыхательных путей, ощущение сонливости и головокружение.

При проглатывании: боли живота, тошнота, рвота, риск аспирации в легкие и кислотно-аспирационного пневмонита.

4.3.  Рекомендации по оказанию любой немедленной медицинской помощи и особом обращении с пострадавшим

Решение о способе обращения с пострадавшим принимает врач с учетом точной оценки состояния пострадавшего.

__________________________________________________________________________________

5. Действия в случае пожара

5.1   Средства пожаротушения

Приемлемые: углекислотный огнетушитель (CO2),  огнетушащие порошки и пены, тонкораспыленная вода.

Неприемлемые: плотная водяная струя – риск распространения пожара.

5.2   Особая опасность, связанная с веществом или смесью

При пожаре могут выделяться такие ядовитые газы, как: оксиды углерода, оксиды азота, органические пары и др. Избегать вдыхания продуктов горения, которые могут представлять угрозу здоровью.

5.3   Информация для пожарной охраны

Средства общей защиты типичные при тушении пожара. Не находиться в огнеопасной зоне без соответствующей, стойкой к химикатам одежды и изолирующего дыхательного аппарата. Огнеопасный продукт. При горении или нагревании возрастает давление в емкостях, что создает угрозу взрыва. Необходимо изолировать опасную зону, не предпринимать какие-либо действия, которые создают угрозу здоровью или жизни. Пары продукта тяжее воздуха и скапливаются в нижней части помещений. Существует большая вероятность возникновения взрывной смеси с воздухом – в случае возникновения такой опасности объявить о немедщленной эвакуации.   Находящиеся под угрозой воспламенения емкости охлаждать с безопасного расстояния распыленной струей воды. Не допускать попадания сточных вод, образовавшихся при тушении пожара, в канализационную сеть, поверхностные и подземные воды.

__________________________________________________________________________________

6. Действия при непреднамеренном попадании в окружающую среду

6.1   Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в

аварийной ситуации

Для лиц, не входящих в состав персонала, участвующего в ликвидации последствий аварии: ограничить доступ посторонних лиц в зону аварии до момента завершения необходимых действий по очистке. В случае крупной утечки изолировать подверженную опасности территорию. Избегать непосредственного контакта с вытекающим продуктом. Избегать вдыхания паров. Использовать средства индивидуальной защиты. Обеспечить необходимую вентиляцию. Устранить источник возгорания, ликвидировать открытый огонь, объявить о запрете курения.

Для лиц, участвующих в ликвидации последствий аварии: проследить, чтобы действия по ликвидации аварии и ее последствий проводил исключительно обученный персонал. Использовать средства индивидуальной защиты.

6.2   Меры предосторожности по охране окружающей среды

В случае утечки большого количества продукта следует предпринять меры для недопущения его распространения в окружающей среде. Предохранять канализационные колодцы; не допустить попадания в них продукта. Оповестить соответствующие спасательные службы.

  - Методы и материалы, применяемые для предотвращения распространения заражения и

ликвидации заражения

Крупная утечка: места скопления жидкости оградить при помощи защитного вала, откачать собранную жидкость.

Небольшая утечка: собрать при помощи негорючих впитывающих жидкости материалов (например, песка, земли, универсальных вяжущих веществ, кремния, вермикулита и др.) и поместить в маркированные контейнеры. С собранным материалом обращаться как с отходами. Очистить и проветрить зараженное место.

6.4   Ссылки к другим разделам

Порядок обращения с отходами продукта – см. раздел 13. Средства индивидуальной защиты – см. раздел 8.

__________________________________________________________________________________

7. Обращение с веществами и смесями и их хранение

7.1   Меры предосторожности, касающиеся безопасного обращения

Работать с соблюдением правил безопасности и гигиены. Избегать загрязнения глаз и кожи. Перед перерывом и по окончании работы умыть руки. Неиспользуемые емкости содержать плотно закрытыми. Обеспечить необходимую вентиляцию помещения, в котором используется продукт. Не вдыхать паров. Не допускать попадания продукта в рот. Не допускать концентрации паров в воздухе, а также возникновения взрывоопасных концентрации или концентраций, превышающих предельно допустимые.

7.2   Условия безопасного хранения, включая информацию, касающуюся любых взаимных

несоответствий

Хранить исключительно в сертифицированных, надлежащим образом маркированных, закрытых емкостях, в прохладных, хорошо вентилируемых складах. Емкости держать вдали от источников тепла, открытого огня и прямого солнечного света. Хранить в температуре от -15 до 40oC. На территории склада соблюдать заперт курения, использования открытого огня.

7.3   Специфическое конечное использование (использования)

Дополнительный пакет облагораживающих присадок для дизельного топлив.

__________________________________________________________________________________

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1   Параметры, касающиеся контроля

| Спецификация | ПДК | ПДКмр | ПДПК* | БПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| изобутанол [CAS 78-83-1] | 100 мг/м3 | 200 мг/м3 | - | - |
| нафталин [CAS 91-20-3] | 20 мг/м3 | 50 мг/м3 | - | - |
| триметилбензол – смесь изомеров [CAS 95-63-6]; | 100 мг/м3 | 170 мг/м3 | - | 170 мг/ч** |

Правовая основа: Свод законов, 2002, Nr 217, poz. 1833 с посл. измен., 1996, Nr 69, poz. 332 с посл. измен

* предельно допустимая пороговая концентрация

** контролируемое вещество – сумма 2,4-; 2,5- i 3,4 - диметилбензантрацен (DMBA), биологический материал – моча

8.2.  Контроль опасного воздействия

Соблюдать общие правила безопасности и гигиены. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы. Избегать загрязнения кожи и глаз. Не вдыхать пары и аэрозоли. Обеспечить эффективную местную вентиляцию на рабочих местах и общую вентиляцию для сохранения концентрации продукта в воздухе ниже определенных граничных значений опасного воздействия. Если в ходе рабочих операций существует риск воспламенения на работнике одежды, оборудовать вблизи рабочих мест души безопасности и фонтанчики для промывки глаз.

Защита рук и тела

|  | Использовать защитные перчатки, стойкие к воздействию химикатов. Рекомендуемый материал изготовления перчаток: неопрен. Использовать соответствующую защитную одежду |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал, из которого выполнены перчатки, должен быть непроницаемым и устойчивым к воздействию продукта. Материал необходимо выбрать с учетом времени пробоя, скорости проникновения и деградации. Кроме того, выбор соответствующих перчаток зависит не только от материала, но и других качественных параметров и меняется в зависимости от производителя. Рекомендуется регулярная смена перчаток и немедленная их замена в случае появления каких-либо признаков их износа, повреждения или изменениях их внешнего вида (цвета, эластичности, формы). |  |  |  |

| Защита глаз Использовать защитные герметичные очки. Защита дыхательных путей |  |
| --- | --- |

При недостаточной вентиляции и угрозе вдыхания аэрозолей или паров или превышения допустимых значений ПДК надеть полумаску/маску с поглотителем органических паров.

Используемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, содержащимся в распоряжении Министра Экономики от 28.12.2005 г. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), а также директиве 89/686/ЕС (с последующими изменениями). Работодатель обязан обеспечить средства защиты, соответствующие выполняемым работам и всем качественным требованиям, в т.ч. в отношении консервации и очистки.

Следует осуществлять процедуры мониторинга концентрации в воздухе опасных компонентов, а также процедуры контроля чистоты воздуха на рабочем месте (если таковые имеются и их использование на данном рабочем месте является целесообразным) в соответствие с соответствующими Национальными или Европейскими Нормами, с учетом условий в месте воздействия и соответствующей методологии измерения, адаптированной к условиям работы. Порядок, род и частота исследований и измерений должны соответствовать требованиям, содержащимся в распоряжении Министра Здравоохранения от 20 апреля 2005 г. (Dz. U. Nr 73, poz. 645 с последующими изменениями).

Контроль угрозы для окружающей среды

Не допускать непосредственной утечки в канализацию/поверхностные воды. Не загрязнять поверхностные воды и сточные рвы химикатами или использованной упаковкой. О факте розлива продукта или его неконтролируемого попадания в поверхностные воды необходимо сообщить в соответствующие органы согласно положениям национального и местного законодательства. При вывозе обращаться как с  химическими отходами, в соответствии с положениями национального и местного законодательства.

__________________________________________________________________________________

9. Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

| агрегатное состояние: | жидкость |
| --- | --- |
| цвет: | янтарный |
| запах: | характерный для органических раств. |
| порог запаха: | не определен |
| значение pH: | не определено |
| температура плавления/отвердевания: | не определена |
| начальная температура кипения: | не определена |
| температура воспламенения: | > 50ºC |
| скорость испарения: | не определена |
| горючесть (твердого тела, газа): | не касается |
| нижний/верхний предел взрывчатости: | не определен |
| давление пара: | не определено |
| плотность пара: | не определена |
| плотность (15ºC): | 850-950 /м3 |
| Растворимость: | не растворяется в воде растворяется в ароматических растворителях |
| коэффициент деления: n-октанол/вода: | не определен |
| температура самовозгорания: | не определена |
| температура разложения: | не определена |
| взрывные свойства: | пары могут воздавать взрывоопасные смеси с воздухом. |
| окисляющие свойства: | не проявляет |
| вязкость (40ºC): | 8,5-10,0 сСт |

9.2  Другая информация

Отсутствуют дополнительные исследования.

__________________________________________________________________________________

10. Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Может вступать в реакции с сильными окислителями, восстановителями, сильными кислотами и основаниями. Могут возникать взрывоопасные смеси с воздухом. Продукт может размягчать пластмассы.

10.2 Химическая стабильность

При правильном обращении и хранении продукт обладает стабильностью.

10.3 Возможность возникновения опасных реакций

Опасные реакции неизвестны.

10.4 Условия, которых следует избегать

Избегать источников тепла, повышенной температуры, открытого огня, прямого воздействия солнечного света и температуры, выходящей за пределы от -15 до 40oC.

10.5 Материалы, которых следует избегать

Сильные окислители, восстановители, сильные кислоты и основания.

10.6 Опасные продукты разложения

Неизвестны.

__________________________________________________________________________________

11. Информация о токсичности

11.1 Информация о вредных токсикологических последствиях

Сольвент нефтяной (нефть), тяжелые ароматические углеводороды

| LD50 (перорально крыса) | > 2 000 мг/кг |
| --- | --- |
| LD50 (кожа кролик) | > 2 000 мг/кг |
| LD50 (вдыхание крыса) | > 5 мг/л/4ч |

Изобутанол

| LD50 (перорально крыса) | 2 460 мг/кг |
| --- | --- |
| LD50 (кожа кролик) | 3 400 мг/кг |
| LD50 (вдыхание крыса) | 24 600 мг/л/4ч |

Нафталин

Канцерогенность: канцер. кат. 3 . Ограниченная возможность канцерогенных эффектов

| LD50 (перорально крыса) | 490 мг/кг |
| --- | --- |
| LD50 (перорально, мышь) | 316 мг/кг |
| LD50 (перорально, морская свинка) | 1 200 мг/кг |

5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-ОНА

| LD50 (перорально крыса) | 460 мг/кг |
| --- | --- |
| LD50 (кожа кролик) | 660 мг/кг |
| LD50 (вдыхание крыса) | 0,33 мг/л/4ч |

Данные об острых и/или поздних последствиях воздействия установлены на основе информации о классификации продукта и/или токсикологических исследований, а также знаний и опыта производителя.

Симптоны отравления могут появляться с запозданием

При контакте с глазами: раздражение, слезотечение, жжение, риск поврежения глаз.

При контакте с кожей: покраснение, сухость, воспаление, раздражение, сенситизация.

При вдыхании: раздражение слизистой и дыхательных путей, ощущение сонливости и головокружение. Пары могут вызывать раздражение слизистой и дыхательных путей, покраснение конъюнктивы, кашель, головные боли и головокружение, тошноту, при длительном воздействии возможны расстройство дыхания, расстройство центральной нервной системы. При высокой концентрации повреждение роговицы.

При проглатывании: боли живота, тошнота, рвота, риск аспирации в легкие и химической пневмонии.

Последствия для здоровья при хроническом воздействии:

Длительное воздействие препарата может вести к повреждению центральной нервной системы, печени, почек, легких и сердца, хроническогму воспалению кожи.

________________________________________________________________________________

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Сольвент нефтяной (нефть), тяжелые ароматические углеводороды

| Токсичность для рыб | LC50 | 1-10 мг/л |
| --- | --- | --- |
| Токсичность для дафний | EC50 | 1-10 мг/л (Daphnia magna) |
| Токсичность для водорослей | IC50 | 1-10 мг/л /72ч |
| Коэффициент распределения | (Log Po/w) | >3 |

Изобутанол:

| Токсичность для рыб | LC50 | 1 430 мг/л/96ч (Pimephales promelas) |
| --- | --- | --- |
| Токсичность для дафний | EC50 | 1 439 мг/л/48ч (Daphnia magna) |
| Коэффициент распределения | (Log Po/w) | 0,79 |

1,2,4-триметилбензол:

| Токсичность для рыб | LC50 | 7,72 мг/л/96ч (Pimephales promelas) |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент распределения | (Log Po/w) | 4,09 |

Нафталин:

| Токсичность для дафний | EC50 | 1,6 -2,55 мг/л/48ч (Daphnia magna) |
| --- | --- | --- |

5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-ОНА:

| Токсичность для рыб | LC50 | 1,6 мг/л (Oncorhynchus mykiss) |
| --- | --- | --- |
| Токсичность для дафний | EC50 | 0,94 мг/л/48ч (Daphnia magna) |
| Токсичность для водорослей | EC50 | 0,31 мг /л/120ч (Anabena flos agua) |
| Токсичность для бактерий | EC50 | 5,7 мг/л (Pseudomonas putida) |

Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

12.2 Устойчивость и способность к разложению

Продукт не подвержен биодеградации.

Содержащиеся в продукте компоненты слабо подвержены биодеградации.

12.3 Способность к биоаккумуляции

Продукт может быть подвержен биоаккумуляции.

12.4 Мобильность в почве

Продукт не растворяется в воде, плавает по ее поверхности. Мобилен в почве.

12.5 Результаты оценки свойств PBT и vPvB

Не касается.

12.6 Другие вредные последствия воздействия

Продукт не оказывает влияния на глобальное потепление и повреждение озонового слоя

__________________________________________________________________________________________________

13. Обращение с отходами

13.1 Методы обезвреживания отходов

Рекомендации, касающиеся смеси: производить утилизацию в соответствие с действующими правилами. Не сливать в канализацию. Отходы хранить в герметичных стальных емкостях. Отходы классифицировать как опасные.

Рекомендации, касающиеся использованной упаковки: возвращение в оборот / рециклинг / уничтожение упаковочных отходов производить в соответствие с действующими правилами. Для рециклинга использовать только полностью опорожненную упаковку. Не смешивать с другими отходами. Классификация данных отходов соответствует требованиям для опасных отходов.

Правовые акты ЕС: директивы Европейского Парламента и Совета: 2006/12/ЕС i 94/62/ЕС, директива Совета 91/689/ЕЕС.

Национальные правовые акты: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 с посл. изм.., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 с посл. изм.

________________________________________________________________________________

14. Транспортная информация

14.1 Номер UN

1993

14.2 Правильное транспортное название UN

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЖИДКИЙ МАТЕРИАЛ, I.N.O. (изобутанол)

14.3 Класс опасности при перевозке

3

14.4 Группа упаковки

III

14.5 Угроза для окружающей среды

Продукт представляет угрозу для окружающей среды в соответствии с правилами ADR, RID, IMDG.

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

При работе с грузом одевать средства индивидуальной защиты в соответствие с разделом 8. избегать источников возгорания.

14.7 Транспортировка массового (навалочного) груза в соответствии с Приложением II к МАРПОЛ 73/78 и IBC-кодом

Не касается.

_________________________________________________________________________________

15. Юридическая информация

15.1 Правовые положения, касающиеся безопасности, здоровья и охраны окружающей среды, специфические для вещества или смеси

Закон от 11 января 2001 г. O химических веществах и препаратах (Dz. U. z 2001 r: Nr 11, poz. 84 с последующими изменениями). Единый текст (Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1222).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 8 февраля 2010 г. О перечне опасных веществ, их классификации и маркировке (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 2 сентября 2003 г. О критериях и способе квалификации химических веществ и препаратов (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 с последующими изменениями).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 5 марта 2009 г. О маркировке опасных веществ и опасных препаратов (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002 г. О максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 с последующими изменениями).

Заявление Правительства РП от 16 августа 2009 г. О вступлении в силу изменений к приложениям А и Б Договора европейских государств о международных перевозках опасных грузов автотранспортом (ADR), заключенного в Женеве 30 сентября 1957 г. (Dz. U. nr 27, poz. 162).

Распоряжение Министра Окружающей Среды от 27 сентября 2001 г. О каталоге отходов (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Распоряжение Министра Экономики от 21 декабря 2005 г. О принципиальных требованиях к средствам индивидуальной защиты (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 от 2005 г.).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 20 апреля 2005 г Об изучении и измерениях вредных для здоровья факторов в рабочей среде (Dz. U. Nr 73, poz. 645 от 2005 г. с последующими изменениями).

Закон от 22 января 2010 г. О внесении изменений в Закон об отходах и некоторые другие законы (Dz. U. nr. 28, poz.145.)

Распоряжение Министра Экономики от 16 января 2007 г. Об особых требованиях, касающихся ограничения выброса летучих органических соединений, возникающих в результате использования органических растворителей в некоторых красках и лаках, а также в препаратах для восстановления транспортных средств (Dz. U. Nr 11, poz. 72 от 2007г.)

1907/2006/ЕС Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH), создания Европейского химического агентства, изменяющий регламент 1999/45/ЕС, а также отменяющий Распоряжения Совета ЕЭС № 793/93 и № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/ЕЭС и директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ ЕЭС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

1272/2008/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. О классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющее и отменяющее регламенты 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС, а также изменяющее распоряжение (ЕС) № 1907/2006.

1999/45/ЕС Директива Европейского Парламента и Совета от 31 мая 1999 г. Относительно сближения законов, инструкций и административных предписаний Стран Членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных соединений.

790/2009/ЕС Регламент Комиссии от 10 августа 2009 г. Регламент Комиссии от 10 августа 2009 г., вносящий изменения в целях адаптации к научно-техническому прогрессу в Регламент (EC) № 1272/2008 О классификации, упаковке и маркировке веществ и смесей.

453/2010/ЕС Регламент Комиссии от 20 мая 2010 г., вносящий изменения в Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH).

2006/12/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 5 апреля 2006 г. об отходах.

91/689/ЕЭС Регламент Совета от 12 декабря 1991 г. Об опасных отходах.

94/62/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 20 декабря 1994 г. Об упаковке и упаковочных отходах.

15.2 Оценка химической безопасности

Отсутствуют данные об оценке химической безопасности применительно к веществам, находящимся в смеси.

_______________________________________________________________________________

16. Дополнительная информация

Полная расшифровка фраз R и H раздела 3 Паспорта безопасности

| R10 | Огнеопасно |
| --- | --- |
| R20 | Опасно при вдыхании |
| R22 | Опасно при проглатывании |
| R23/24/25 | Токсично при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании |
| R34 | Вызывает ожоги |
| R36/37/38 | Раздражает глаза, органы дыхания и кожу |
| R37/38 | Раздражает органы дыхания и кожу |
| R40 | Ограниченная возможность канцерогенных эффектов |
| R41 | Риск серьезного повреждения глаз |
| R43 | Может вызвать сенситизацию при контакте с кожей |
| R50/53 | Очень токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде |
| R51/53 | Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде |
| R65 | Опасно: может причинить вред легким при проглатывании |
| R66 | Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи |
| R67 | Пары могут вызвать сонливость и головокружение |
| H226 | Воспламеняющаяся жидкость и пар |
| H300 | Смертельно при проглатывании |
| H301 | Токсично при проглатывании |
| H302 | Вредно при проглатывании |
| H304 | Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании |
| H311 | Токсично при контакте с кожей |
| H314 | Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз |
| H315 | Вызывает раздражение кожи |
| H317 | Может вызывать аллергическую кожную реакцию |
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз |
| H319 | Вызывает серьезное раздражение глаз |
| H330 | Смертельно при вдыхании |
| H332 | Наносит вред при вдыхании |
| H335 | Может вызывать раздражение дыхательных путей |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение |
| H351 | Предположительно вызывает рак |
| H400 | Весьма токсично для водных организмов |
| H410 | Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |
| EUH066 | Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи |

Расшифровка сокращений и аббревиатур

| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| --- | --- |
| ПДКмр | Максимальная разовая предельно допустимая концентрация |
| ПДУВ | Предельно допустимый уровень воздействия |
| БПДК | Биологическая предельно допустимая концентрация |
| Acute Tox. 2 | Острая токсичность, кат.2 |
| Acute Tox. 3 | Острая токсичность, кат.3 |
| Acute Tox. 4 | Острая токсичность, кат.4 |
| Asp. Tox. 1 | Угроза, вызванная аспирацией |
| Aquatic Acute 1 | Создающие опасность для водной среды кат.1 |
| Aquatic Chronic 1 | Создающие опасность для водной среды, кат.1 |
| Aquatic Chronic 2 | Создающие опасность для водной среды, кат.2 |
| Carc. 2 | Канцерогенность кат.2 |
| Eye Dam 1 | Серьезное повреждение глаз кат.1 |
| Eye Irrit. 2 | Раздражает глаза кат.2 |
| Flam. Liq. 3 | Жидкое легковоспламеняющееся вещество кат.3 |
| Skin Corr.1B | Едкое воздействие кат.1В |
| Skin Irrit. 2 | Раздражает кожу кат.2 |
| Skin Sens. 1 | Вызывает аллергическую кожную реакцию кат.1 |
| STOT SE. 3 | Токсично для органов-мишеней при однократном воздействии кат.3 |

Обучение

Перед тем, как приступить к работе с химическим веществом, пользователь обязан ознакомиться с правилами техники безопасности, касающимися обращения с химикатами и, в особенности, пройти инструктаж на рабочем месте.

Лица, связанные с перевозкой опасных материалов, в соответствие с Договором ADR обязаны пройти соответствующую подготовку в отношении выполняемых обязанностей (общая подготовка, инструктаж на рабочем месте, подготовка в отношении техники безопасности).

Дополнительная информация

| Дата ревизии | 24.01.2011 г. |
| --- | --- |
| Версия | 2.1/PL |
| Изменения: | Разделы: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
| Составитель Паспорта | Магистр Анна Михальска (на основе данных производителя). |
| Паспорт составил | «THETA» Doradztwo Techniczne |

Настоящая информация представлена на основе актуальных имеющихся данных продукта, а также опыта и знаний производителя в этой области. Паспорт безопасности не может рассматриваться как описание или гарантия определенных свойств продукта. Информацию следует рассматривать как наставление по безопасному обращению при транспортировке, хранении и использовании продукта. Она не снимает с пользователя ответственности за неправильное использование настоящей информации, а также несоблюдения всех правовых требований в данной области.