D-OBR-Y/V

Пределы дозирования:       800-1000 ppm (повышения цетанового числа на 4-5 единиц)

Дозировка зависит от показателя цетанового числа, который намеревается получить потребитель, и может меняться; ее можно определить путем испытаний с заданным топливом. При изменении сырья или условий производства базового топлива повторить испытания подбора дозировки.

Примечание	препарат эффективен при тщательном смешивании. Дозировать в производственно-складскую емкость или использовать предварительную смесь с топливом и систему дозирования добавки в струю топлива.

Примечание	температура присадки ни в коем случае не должны превышать +45°C (возникает угроза взрыва вследствие экзотермического и взрывного разложения), система дозирования должна предохранять от роста температуры закачиваемой добавки!

Технические условия:            WT-07/OBR PR/PD/70, изд. II

DEPRON 4271

Пределы дозирования: 	600-800 ppm

Дозировка может меняться; ее можно определить путем испытаний с заданным топливом. При изменении сырья или условий производства базового топлива повторить испытания подбора дозировки.

Примечание	препарат эффективен при тщательном смешивании. Дозировать в производственно-складскую емкость или использовать предварительную смесь с топливом и систему дозирования добавки в струю топлива.

Примечание	температура дизельного топлива в ходе дозирования должна быть на 10°C выше температуры помутнения дизельного топлива. Добавление очередных дозировок в уже депрессированное дизельное топливо может привести к ухудшению показателя температуры блокады холодного фильтра

Технические условия:            WT-01/OBR PR/PD/49, изд. IV