Раздел 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация продукта

Торговое наименование: DEPRON IP 1020

1.2. Существенное идентифицированное применение вещества или смеси и нерекомендуемое

применение

Идентифицированное применение: Присадка к дизельным и лёгким котельным топливам.

Нерекомендуемое применение: не определено.

1.3. Данные о производителе или поставщике

Производитель: 	Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Адрес: 		ul. Chemików 5, 09 - 411 Płock

Тел./факс 		+48 24/ 365 33 07

Электронный адрес ответственного за паспорт безопасности: iwona.luksa@obr.pl

1.4. Номер аварийного телефона

Номер аварийного телефона производителя: + 48 (24) 365 39 96 (работает 7:00 – 15:00)

112 (общий номер аварийного телефона)

Раздел 2. Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Угроза для человека

Вредный продукт. Раздражает органы дыхания. Пары могут вызывать чувство сонливости и головокружение.

Угроза для окружающей среды

Опасный для окружающей среды. Оказывает токсичное воздействие на водные организмы; может приводить к возникновению длительных неблагоприятных изменений в водной среде.

Угроза, связанная с физико-химическими свойствами

Легковоспламеняющийся продукт

2.2. Элементы маркировки

Предупредительные знаки:

Xn – вредный 	 N – опасный для окружающей среды

Содержит: сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды

Расшифровка фраз риска (R):

R10 – Огнеопасно

R37 – Раздражает органы дыхания

R65 – Опасно: может причинить вред легким при проглатывании

R66 – Повторяющееся воздействие может вести к сухости и растрескивание кожи

R67 – Пары могут вызывать чувство сонливости и головокружение

R51/53 – Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной

среде

Расшифровка фраз по безопасности (S):

S23 – Не вдыхать пары

S24 – Избегать попадания на кожу

S36/37 – Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки

S43 – В случае пожара использовать оксид углерода, огнетушащие порошки и пены

S61 – Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите специальные инструкции/паспорт безопасности материала.

S62 – В случае проглатывания не вызывать рвоту немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала.

2.3. Другие угрозы

Легче воды, скапливается на ее поверхности. Не растворяется в воде.

Информация о соответствии критериям PBT или vPvB согласно приложению XIII регламента REACH отсутствует. Соответствующие исследования не проводились.

Раздел 3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Вещества

Не касается.

3.2. Смеси

Химическая характеристика

Polymer with ethene in aromatic solvents.

| Опасные компоненты | Номер CAS | Номер ЕС | Номер индекса | Классификация (*) |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по 67/548/ЕЕС | по 1272/2008/ЕС |  |
| Сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды | 64742-95-6 | 265-199-0 | 649-356-00-4 | R 10 Xn; R 65 R 66, R 67 Xi; R 37 N; R 51/53 | Flam. Liq. 3 H226, Asp.Tox. 1 H304, EUH 066, STOT SE 3 H335, H336, Aquatic Chronic 2 H411 | > 50 |
| В т.ч. компоненты, которые требуется перечислить: |  |  |  |  |  |  |
| Мезителен 1,3,5 - триметилбензол | 108-67-8 | 203-604-4 | 601-025-00-5 | R 10 Xi; R 37 N; R 51/53 | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 2 H411 | < 10 |
| Ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | R 10 Xn; R 20/21 Xi; R 38 | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, H312, Skin Irrit. 2 H315 | < 25 |
| Этилобензол | 100-41-4 | 202-849-4 | 601-023-00-4 | F; R 11 Xn; R 20 | Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332 | < 0,5 |
| Толуол | 108-88-3 | 203-625-9 | 601-021-00-3 | F; R 11 Xi; R 38 Xn; R 48/20 R 65 Repro. Kat. 3 R 63 R 67 | Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, STOT RE 2 H373, Asp.Tox. 1 H304, Repr. 2 H361d, STOT SE 3 H336 | < 0,1 |
| Бензол | 71-43-2 | 200-753-7 | 601-020-00-8 | F; R 11 Rakotw. Kat. 1 R 45 Muta. Kat. 2 R 46 Xi; R 36/38 T; R 48/23/24/25 R 65 | Flam. Liq. 2 H225, Carc. 1A H350, Muta. 1B H340, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT RE 1 H372, Asp.Tox. 1 H304 | < 0,01 |

(*) – классификация на основе данных производителя с учетом фраз H и P продукт содержит менее 0,1 весового % бензола.

(Расшифровка фраз R и H указана в разделе 16)

Раздел 4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

При попадании через дыхательные пути: находящегося в сознании пострадавшего вывести, находящегося в бессознательном состоянии вынести из зараженной среды на свежий воздух, обеспечить покой и тепло. Находящегося в сознании пострадавшего уложить в полусидячем положении; находящегося в бессознательном состоянии уложить в спасительное положение; контролировать и поддерживать проходимость дыхательных путей. При затрудненном дыхании подать кислород, при отсутствии дыхания выполнить искусственное дыхание. Обеспечить немедленную медицинскую помощь.

При проглатывании: немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку или этикетку материала. При самопроизвольной рвоте не допустить проникновения продукта, содержащегося в рвотных массах, в дыхательные пути. Ничего не вводить перорально пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии.

При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, тщательно умыть кожу водой с мылом, а затем промыть большим количеством воды. При сохранении симптомов раздражения (отек, покраснение) обратиться к врачу.

При контакте с глазами: вынуть пострадавшему контактные линзы (если носит). Загрязненные глаза широко открыть и промывать постоянной струей воды в течение ок. 15 минут. Во избежание повреждения роговицы воздерживаться от использования сильной водяной струи. При сохранении симптомов раздражения (покраснение, расстройство зрения) обратиться к врачу-окулисту.

4.2. Наиболее значительные острые и поздние симптомы, а также последствия воздействия

Острые симптомы: вдыхание пара может вызывать головные боли, тошноту, рвоту. Контакт с кожей приводит к появлению симптомов раздражения, сухости и покраснения кожи. Контакт с глазами вызывает ощущение жжения и покраснение. Проглатывание вызывает боли живота, рвоту, существует риск возникновения кислотно-аспирационный пневмонита.

Поздние симптомы: может возникнуть расстройство деятельности нервной системы, растрескивание и воспаление кожи.

Последствия воздействия: действует наркотически на центральную нервную систему.

4.3. Рекомендации по оказанию любой немедленной медицинской помощи и особом обращении с пострадавшим.

Отсутствует особое противоядие. Решение о способе обращения с пострадавшим принимает врач с учетом точной оценки состояния пострадавшего.

Раздел 5. Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения

Приемлемые: оксид углерода, огнетушащие порошки и пены, тонкораспыленная вода.

Неприемлемые: плотная водяная струя

5.2. Особая опасность, связанная с веществом или смесью

В среде горения выделяются оксиды углерода, оксиды азота. Избегать вдыхания продуктов горения, которые могут представлять угрозу здоровью.

5.3. Информация для пожарной охраны

Лица, принимающие участие в тушении пожара, должны быть обучены, снабжены защитной одеждой и изолирующие дыхательные аппараты.

Небольшие пожары тушить порошковым или углекислотным огнетушителями; большие пожары тушить пеной или тонкораспыленной водой. Ввиду угрозы взрыва использовать дистанционные спринклерные установки или осуществлять тушение из-за защитных барьеров. Емкости, подверженные действию огня или  высокой температуры, охлаждать водой с безопасного расстояния и, по возможности, удалить из опасной зоны.

Предотвратить попадание сточных вод, образовавшихся при тушении пожара, в канализационную сеть и водоемы.

Раздел 6. Меры при непреднамеренном попадании в окружающую среду

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в

аварийной ситуации

Использовать средства индивидуальной защиты, в особенности дыхательный путей при возникновении паров/копоти/аэрозолей продукта. В случае крупных учетек изолировать подверженный опасности участок. Избегать прямого контакта с вытекающим продуктом. Избегать вдыхания паров. Во избежания угрозы взрыва устранить потенциальные источники возгорания, объявить о запрете курения и использования искрообразующего инструмента, предохранять емкости от нагревания. Обеспечить необходимую вентиляцию. Не допускать скапливания паров в количествах, ведущих к образованию взрывоопасной концентрации. Большие разливы осторожно покрывать пеной для ограничения образования паров продукта. Пары растворять тонкораспыленной водой. Пары могут скапливаться в низко расположенных пространствах.

6.2. Меры предосторожности по охране окружающей среды

Предотвратить попадание продукта в канализацию, грунтовые воды, почву и открытые водоемы. Разлившийся продукт локализовать с помощью плотин/барьеров. В случае заражения водоемов сообщить об этом в соответствующие органы.

  - Методы и материалы, применяемые для предотвращения распространения заражения и

ликвидации заражения

Поврежденную емкость поместить в аварийный контейнер.

Локализовать утечку при помощи защитного вала; откачать собранную жидкость.

Небольшие количества пролитой жидкости посыпать негорючим впитывающим материалом (например, песком, землей, универсальными вяжущими средствами), собрать и поместить в закрытый маркированный контейнер. Обезвреживать в соответствие с действующими правилами. Зараженное место тщательно умыть водой с моющим средством и проветрить.

6.4. Ссылки к другим разделам

Порядок обращения с отходами продукта – см. раздел 13. Средства индивидуальной защиты – см. раздел 8.

Раздел 7. Обращение с веществами и смесями и их хранение

7.1. Меры предосторожности, касающиеся безопасного обращения

Избегать контакта с жидкостью. Не вдыхать пары/туман. Не допускать вредной концентрации паров в воздухе. Работать в хорошо вентилируемых помещениях. Использовать защитную одежду в соответствии с информацией, указанной в разделе 8. Соблюдать правила гигиены и безопасности труда.

Осторожно открывать емкости, содержащие продукт, выпуская избыточное давление. Пустые емкости могут содержать газы, которые создают взрывоопасную смесь с воздухом. В ходе погрузочно-разгрузочных работ выполнять необходимое заземление от статического электричества.

Не допускать образования в воздухе горючих/взрывоопасных концентраций паров; устранить источник возгорания – не использовать открытый огонь, не курить, не использовать искрообразующий инструмент и одежду из электризующих тканей, предохранять емкости от нагревания. Не использовать сжатый воздух или кислород для перекачивания продукта.

7.2. Условия безопасного хранения, включая информацию, касающуюся любых взаимных несоответствий

Хранить продукт в сертифицированных, надлежащим образом маркированных и плотно закрытых емкостях, на складах, предназначенных для хранения воспламеняющихся жидкостей, оборудованных механической вентиляцией и освещением во взрывобезопасном исполнении. Разрешается хранение на открытом воздухе, под навесом. Предохранять емкости от нагревания. На территории склада соблюдать запрет на курение, использование открытого огня и искрообразующего инструмента. Рекомендуемая температура хранения < 30ºC.

Рекомендуемый материал для упаковки продукта: сталь, нержавеющая сталь.

Пустая упаковка может содержать горючие пары, создающие угрозу взрыва.

7.3. Специфическое конечное использование (использования)

Присадки к топливам.

Раздел 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры, касающиеся контроля

| Опасный компонент | № CAS | ПДК, мг/м3 | ПДКмр, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,3,5-триметилбензол (мезителен) | 108-67-8 | 100 | 170 |
| Ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | 100 | - |
| Этилобензол | 100-41-4 | 200 | 400 |
| Толуол | 108-88-3 | 100 | 200 |
| Бензол | 71-43-2 | 1,6 | - |

Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002г. «О предельно допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в производственной среде” (Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833) с изменениями.

Расшифровка опасных компонентов в воздухе на рабочем месте:

Распоряжение Министра Здравоохранения от 20 апреля 2005 г Об изучении и измерениях вредных для здоровья факторов в рабочей среде (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

PN-89/Z-01001/06 Охрана чистоты воздуха. Наименования, определения и единицы измерения. Терминология, касающаяся исследований качества воздуха на рабочих местах.

PN Z-04008-7:2002 Охрана чистоты воздуха. Взятие проб. Порядок взятия проб воздуха в рабочей среде и толкование результатов.

PN-EN 689:2002 Воздух на рабочих местах. Рекомендации по оценке ингаляционного воздействия химических факторов путем сравнения с допустимыми значениями и стратегия измерений.

PN-Z-04016-5:1998 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания бензола и его гомологов с с насыщенной боковой цепью. Идентификация триметилбензола на рабочих местах методом газовой хроматографии.

PN-78/Z-04116 ark. 01 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания ксилола. Идентификация ксилола на рабочих местах методом газовой хроматографии с обогащением пробы.

PN-79/Z-04081 ark. 01 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания этилобензола. Идентификация этилобензола на рабочих местах методом газовой хроматографии с обогащением пробы.

PN-78/Z-04115. ark. 01 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания толуола. Идентификация толуола на рабочих местах методом газовой хроматографии.

PN-73/Z-04033 ark. 02 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания бензола. Идентификация бензола на рабочих местах нитрационным методом с метилэтилкетоном.

PN-73/Z-04033 ark. 03 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания бензола. Идентификация бензола на рабочих местах нитрационным методом с ацетоном.

PN-78/Z-04033 ark. 04 Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания бензола. Идентификация бензола на рабочих местах методом газовой хроматографии с обогащением пробы

Допустимая концентрация опасного компонента (мезителен) в биологическом материале:

БПДК – 70 мг/ч

Идентифицируемое вещество – сумма 2,3- и 2,6-диметилбензойной кислоты (DMBA)

Биологический материал – моча

Примечание: фракция мочи с 4 последних 4 часов работы. Однократная проба, взятая в конце дневной экспозиции в конце рабочей недели. При расчете скорости выведения с мочой, примерно за 2 часа до взятия контрольного образца мочи, с целью опорожнения мочевого пузыря берется дополнительный образец, которые не является предметом анализа. Отмечается время между взятием обоих образцов.

Допустимая концентрация опасного компонента (ксилол) в биологическом материале:

БПДК – 1,4 г/дм3 в пересчете на среднюю плотность мочи 1,024

Идентифицируемое вещество – метилгиппуровая кислота

Биологический материал – моча

Примечание: однократная проба, взятая в конце дневной экспозиции в любой день.

Допустимая концентрация опасного компонента (этилобензол) в биологическом материале:

БПДК – 0,3 г/г креатинина

Идентифицируемое вещество – миндальная кислота

Биологический материал – моча

Примечание: однократная проба, взятая в конце дневной экспозиции в любой день.

Допустимая концентрация опасного компонента (толуол) в биологическом материале:

БПДК – 0,3 мг/л

Правильное значение < 0,1 мг/л

Идентифицируемое вещество – о-крезол

Биологический материал – моча

Примечание: однократная проба, взятая в конце дневной экспозиции в любой день.

БПДК – 0,3 мг/л

Идентифицируемое вещество – толуол

Биологический материал – капиллярная кровь

Примечание: пробу для идентификации необходимо взять 15 – 20 мин после окончания работы.

Допустимая концентрация опасного компонента (бензол) в биологическом материале:

БПДК – 25 μг/г креатинина

Правильное значение < 2 μг/г креатинина (у некурящих)

Идентифицируемое вещество – S-фенил-меркаптуровая кислота

Биологический материал – моча

Примечание: однократная проба, взятая в конце дневной экспозиции в любой день.

БПДК – 0,5 мг/г креатинина

Правильное значение < 0,15 мг/г креатинина (у некурящих)

Идентифицируемое вещество – транс,транс-муконовая кислота

Биологический материал – моча

Примечание: однократная проба, взятая в конце дневной экспозиции в любой день.

8.2. Контроль опасного воздействия

Защита дыхательных путей – не требуется при нормальных условиях, при достаточной вентиляции. Требуется при воздействии высоких концентраций паров продукта. Использовать полумаску с поглотителем типа A. Класс поглотителя следует подбирать в зависимости от объемной концентрации соединения: до 0,1% – A1; 0,1 ÷ 0,5%  – A2; 0,5 ÷ 1% – A3. обратить внимание на ограниченное время защиты поглотителя. При недостатке кислорода (объемная концентрация ниже 17% объема) или если объемная концентрация соединения превышает 1% следует использовать автономное или стационарное изолирующее оборудование.

Защита рук – защитные химически стойкие перчатки. Материал, из которого выполнены перчатки, должен быть непроницаемым для углеводородов и устойчивым к воздействию продукта. Необходимо время от времени контролировать состояние перчаток и заменять их в случае износа, перфорации или загрязнения продуктом.

- при ограниченном контакте или риске забрызгивания продуктом:

Рекомендуемый материал: нитрил, толщина > 0,45mm, время проникновения (в соответствие с PN-EN 374): > 30 минут

- при ограниченном контакте или риске забрызгивания продуктом:

Рекомендуемый материал: фторопласт и поливинил, толщина произвольная, время проникновения (в соответствие с PN-EN 374): > 480 минут

Поскольку продукт представляет собой смесь нескольких веществ, стойкость материалов, из которых выполнены перчатки, нельзя определить заранее, в связи с чем ее следует проверить перед применением. От производителя перчаток необходимо получить информацию о времени проникновения вещества и соблюдать это время.

Защита глаз – использовать защитные герметичные очки (защитные очки типа «маска») при угрозе забрызгивания при обращении с продуктом

Защита кожи – использовать защитную одежду, выполненную из антиэлектростатических материалов с пленочным покрытием, защитную обувь. Защитные комбинезоны необходимо менять по окончании рабочей смены и очищать в целях предотвращения переноса продукта на одежду и белье лица, работающего с продуктом.

Нормы на защитное оборудование:

PN-EN 141:2002 Оборудование для защиты органов дыхания. Поглотители и фильтры-поглотители, требования, испытания, маркировка.

PN-EN 374-1:2005 Защитные перчатки для работы с химическими веществами и микроорганизмами. Часть 1: терминология и требования

PN-EN 374-2:2005 Защитные перчатки для работы с химическими веществами и микроорганизмами. Часть 2: Определение устойчивости к промоканию

PN-EN 374-3:2005 Защитные перчатки для работы с химическими веществами и микроорганизмами. Часть 3: Определение устойчивости к проникновению химических веществ

PN-EN 166:2005 Индивидуальная защита глаз. Требования

PN-EN 14605+A1:2009 Защитная одежда, предохраняющая от жидких химикатов. Требования к одежде, защищающей все тело, с соединениями, непроницаемыми для жидкостей в жидком (Тип 3) или распыленном виде(Тип 4), включая изделия, обеспечивающие только частичную защиту тела (Типы PB{3} и PB{4})

Если концентрация опасных веществ определена и известна, средства индивидуальной защиты необходимо подбирать с учетом концентрации вещества на данном рабочем месте, периода воздействия, выполняемых работником операций, а также рекомендаций производителя средства индивидуальной защиты. В аварийной ситуации или в случае, если концентрация вещества на рабочем месте не известна, использовать изолирующие средства индивидуальной защиты (газонепроницаемый комбинезон вместе с изолирующим дыхательным аппаратом).

Используемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, содержащимся в распоряжении Министра Экономики от 28.12.2005 г. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), а также регламента 89/686/ЕС (с учетом последующих изменений). Следует применять процедуры мониторинга концентраций опасных компонентов в воздухе, а также процедуры контроля чистоты воздуха на рабочем месте (если таковые имеются и их применение на данном рабочем месте является обоснованным) в соответствие с Национальными или Европейскими Нормами с учетом условий по месту воздействия, а также соответствующей методологии измерения, адаптированной к условиям работы. Порядок, род и частота исследований и измерений должны соответствовать требованиям, содержащимся в распоряжении Министра Здравоохранения от 20 апреля 2005 г. (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Промышленная гигиена:

- обеспечить соответствующую вентиляцию в ходе работы (общую и местную вытяжную вентиляцию)

- предусмотреть место для промывки глаз в случае из загрязнения

- немедленно снять и очистить загрязненную продуктом одежду

- перед приемом пищи, курением и после окончания работы вымыть руки водой с мылом

- соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.

Контроль угрозы для окружающей среды:

Воздух:

| Опасный компонент | № CAS | Усредненные эталонные значения для периода, [μг/м3] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одного часа | календарного года |
| ароматические углеводороды (кроме указанных в других пунктах) | - | 1000 | 43 |
| мезителен | 108-67-8 | 100 | 13 |
| ксилол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | 100 | 10 |
| этилобензол | 100-41-4 | 500 | 38 |
| толуол | 108-88-3 | 100 | 10 |

Распоряжение Министра Охраны Окружающей Среды от 26 января 2010г. «Об эталонных величинах содержания некоторых веществ в воздухе» (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

Не допускать попадания больших количеств продукта в грунтовые воды, канализацию, сточные воды и почву.

Значения предельно допустимых показателей загрязнения для очищенных промышленных стоков:

Летучие ароматические углеводороды BTX (бензол, толуол, ксилол) – 0,1 мг/дм3 (касается всех сфер и всех видов стоков)

Раздел 9. Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Агрегатное состояние: жидкость

Цвет: от бесцветного до желтого

Запах: характерный для ароматических углеводородов

Значение pH: не определено

Температура текучести: < -25 oC

Температура кипения: ок. 130oC (начало)

Температура воспламенения: не менее 35oC

Температура самовозгорания: не определена

Скорость испарения: не определена

Горючесть (твердого тела, газа): не касается

Нижний/верхний предел взрывчатости в воздухе: не определен

Взрывные свойства: пары продукта могут создавать взрывоопасную смесь с воздухом

Окисляющие свойства: не проявляет

Давление пара (20°C): не определено

Плотность (15°C): 0,860 – 0,890 г/см3

Плотность пара по отношению к воздуху: не определена

Коэффициент деления: n-октанол/вода: не определен

Вязкость  (40°C): Ниже 2 мм2/c

Растворимость:  растворяется в ароматических растворителях,  дизельнoм и котельным топливe

Растворимость в воде: не растворяется

9.2. Другая информация

Порог восприятия запаха: 	0,9 – 9 мг/м3 касается смеси изомеров ксилола

0,4 – 2,6 мг/м3 касается этилобензола

8 мг/м3 (толуол)

Раздел 10. Стабильность и химическая активность

10.1. Реакционная способность

Химически стабильный продукт. Может размягчать или растворять некоторые пластмассы.

10.2. Химическая стабильность

Продукт обладает стабильностью при нормальных условиях окружения (см. Раздел 7 – условия хранения)

10.3. Возможность возникновения опасных реакций

При взаимодействии с сильными окислителями может создавать риск пожара.

10.4. Условия, которых следует избегать

Открытый огонь, другие источники возгорания, повышенная температура, электростатические заряды.

10.5. Материалы, которых следует избегать

Сильные кислоты и окислители.

10.6. Опасные продукты разложения

Неизвестны.

Раздел 11. Информация о токсичности

11.1. Информация о токсикологических последствиях:

Сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды

Острое воздействие:

Острая пероральная токсичность LD50 (крыса): > 4000 мг/кг

Острая кожная токсичность LD50 (кролик): данные отсутствуют

Острая ингаляционная токсичность LC50: данные отсутствуют

Едкое/раздражающее воздействие:

кожа – вызывает раздражение при длительном или повторяющемся воздействии

глаза – не классифицируется как вызывающий раздражение, но вызывает ощущение жжения и покраснение глаз

дыхательные пути – вызывает раздражение

Сенситизационное воздействие: данные отсутствуют

Канцерогенное воздействие: данные отсутствуют. Содержание опасных компонентов продукта, указанных в перечне канцерогенных веществ и продуктов, составляет < 0,01 вес. %.

Мутагенное воздействие: данные отсутствуют. Содержание опасных компонентов продукта, указанных в перечне мутагенных веществ и продуктов, составляет < 0,01 вес. %.

Вредное воздействие на размножение: данные отсутствуют. Содержание опасных компонентов продукта, указанных в перечне веществ и продуктов, оказывающих вредное воздействие на размножение, составляет 0,1 вес. %.

Токсикологическое воздействие на органы-мишени – единовременное воздействие

Вдыхание паров может вызывать головные боли, тошноту, рвоту. Контакт с кожей вызывает появление симптомов раздражения, сухости и покраснения кожи. Контакт с глазами вызывает ощущение жжения, покраснение. Проглатывание вызывает боли живота, рвоту с риском аспирации и кислотно-аспирационного пневмонита.

Токсикологическое воздействие на органы-мишени – повторяющееся воздействие

Возникают функциональные расстройства нервной системы, воспаление кожи. Повторяющееся воздействие продукта на кожу может вызвать хроническое воспаление, растрескивание кожи.

Пути воздействия

Дыхательные пути, пищеварительный тракт, контакт с кожей, глазами

Потенциальные последствия для здоровья

Вдыхание – головные боли и головокружение, тошнота, рвота. При больших концентрациях пары продукта оказывают наркотическое воздействие, могут вести к нарушению координации и потере сознания.

Прием внутрь – проглатывание вызывает боли живота, рвоту с риском аспирации и кислотно-аспирационного пневмонита.

Кожа – вызывает обезжиривание кожи, сухость, растрескивание, раздражение и воспаление кожи.

Глаза – местное раздражающее воздействие, вызывает ощущение жжения, раздражение конъюнктивы и ее покраснение

Раздел 12. Экологические характеристики

12.1. Токсичность

Сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды

Острая токсичность для рыб: LD50 (96ч): 1 -10 мг/дм3

Острая токсичность для водных беспозвоночных: данные отсутствуют

12.2. Устойчивость и способность к разложению

Сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды

Биодеградирующий. Легко удаляется из водной среды.

12.3. Способность к биоаккумуляции

Продукт подвержен биоаккумуляции.

12.4. Мобильность в почве

Продукт проявляет малую мобильность в почве.

Продукт не растворяется в воде, скапливается на поверхности воды.

12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB

Данные отсутствуют

12.6. Другие вредные последствия воздействия

Токсичный для водной среды продукт в том виде, в котором он отпускается в торговую сеть, представляет угрозу для окружающей среды. Необходимо предпринять все усилия для того, чтобы продукт не попал в почву, источники питьевой воды, водоемы и др.

Раздел 13. Обращение с отходами

13.1. Методы обезвреживания отходов

Отходы продукта: связаться с производителем продукта для изучения возможности переработки отходов. При отсутствии такой возможности, передать для утилизации на предприятие, обладающее лицензией на сбор, перевозку, возвращение в оборот и обезвреживание отходов.

Не сливать в канализацию. Не допускать загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Не складировать на коммунальных свалках. Возвращение в оборот или обезвреживание продукта отходов производить в соответствие с действующими правилами. Рекомендуемый метод обезвреживания отходов: термическая переработка.

Код отходов должен быть присвоен индивидуально по месту возникновения отходов, в зависимости от отрасли и и места использования.

Удаление использованной упаковки: запрещается сжигать на поверхности земли или использовать в качестве вторсырья. Пустая упаковка может содержать горючие пары, создающие угрозу взрыва.

При необходимости упаковка многоразового применения может использоваться повторно после ее очистки.

Раздел 14. Транспортная информация

| 14.1. Номер UN 1268 |  |
| --- | --- |
| 14.2. Правильное транспортное название НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. (сольвент нефтяной) |  |
| 14.3. Класс опасности при перевозке 3 |  |
| Классификационный код F1 |  |
| Опознавательный номер опасности 30 |  |
| Предупреждающие наклейки № 3 |  |
| Код проезда через тоннели D/E |  |
| 14.4. Группа упаковки III |  |
| 14.5. Угроза для окружающей среды |  |
| Продукт представляет опасность для окружающей среды. |  |
| 14.6. Особые меры предосторожности для пользователей |  |
| При работе с грузом одевать средства индивидуальной защиты в соответствие с разделом 8. |  |
| 14.7. Транспортировка массового (навалочного) груза в соответствии с Приложением II к МАРПОЛ 73/78 и IBC-кодом |  |
| Данные отсутствуют. |  |

Раздел 15. Юридическая информация

15.1. Правовые положения, касающиеся безопасности, здоровья и охраны окружающей среды, специфические

для вещества или смеси

- Закон от 25 февраль 2011 г. O химических веществах и препаратах (Dz. U. Nr 63, poz. 322).

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 8 февраля 2010 г. О перечне опасных веществ, их классификации и маркировке (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 2 сентября 2003 г. О критериях и способе квалификации химических веществ и препаратов (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 с последующими изменениями).

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 5 марта 2009 г. О маркировке опасных веществ и опасных препаратов (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

- Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002 г. О максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 с последующими изменениями).

- Заявление Правительства РП от 23 марта 2011 г. О вступлении в силу изменений к приложениям А и Б Договора европейских государств о международных перевозках опасных грузов автотранспортом (ADR), заключенного в Женеве 30 сентября 1957 г. (Dz. U. nr 110, poz. 641).

- Закон от 27 апреля 2001 г. Об отходах (единый текст - Dz.U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243).

- Распоряжение Министра Окружающей Среды от 27 сентября 2001 г. О каталоге отходов (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

- Закон от 11 мая 2001 г. Об упаковке и упаковочных отходах (Dz.U. Nr 63, poz. 638 с последующими изменениями).

- Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 26 сентября 1997 г. Об общих правилах безопасности и гигиены труда (единый текст в приложении от 28 августа 2003г., Dz.U. Nr 169, poz. 1650 с последующими изменениями).

- Распоряжение Министра Экономики от 21 декабря 2005 г. О принципиальных требованиях к средствам индивидуальной защиты (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 от 2005 г).

- Распоряжение Министра Окружающей Среды от 26 января 2010 г. Об эталонных значениях содержания некоторых веществ в воздухе (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87).

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 1 декабря 2004 г. О канцерогенных и мутагенных веществах, препаратах, факторах и технологических процессах в рабочей	 среде (Dz.U. Nr 280, poz. 2771 с последующими изменениями).

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 30 декабря 2004 г. О безопасности и гигиене труда, связанных с наличием на рабочем месте химических факторов (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r. с последующими изменениями).

- Распоряжение Министра Экономики от 8 июля 2010 г. О минимальных требованиях, касающихся безопасности и гигиены труда, связанных с возможностью появления на рабочем месте взрывоопасной атмосферы (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

- 1907/2006/ЕС Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH), создания Европейского химического агентства, изменяющий регламент 1999/45/ЕС, а также отменяющий Распоряжения Совета ЕЭС № 793/93 и № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/ЕЭС и директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ ЕЭС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

- 1272/2008/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. О классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющее и отменяющее регламенты 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС, а также изменяющее распоряжение (ЕС) № 1907/2006.

- 453/2010/ЕС Регламент Комиссии от 20 мая 2010 г., вносящий изменения в Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH)

15.2. Оценка химической безопасности

Исследования химической безопасности для продукта не проводились

Раздел 16. Дополнительная информация

Расшифровка фраз R и H, перечисленных в разделе 3 Паспорта:

R10 – Огнеопасно

R11 – Очень огнеопасно

R20 – Опасно при вдыхании

R20/21 – Опасно при вдыхании и попадании на кожу

R36/38 – Раздражает глаза и кожу

R37 – Вызывает раздражение органов дыхания

R38 – Вызывает раздражение кожи

R45 – Может вызвать рак

R46 – Может вызвать наследственные генетические нарушения

R48/20 – Вредно: может нанести серьезный вред здоровью при длительном вдыхании

R48/23/24/25 – Токсично: опасность нанесения серьезного вреда здоровью при длительном вдыхании, контакте с кожей или проглатывании

R51/53 – Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде

R63 – Возможен риск причинения вреда эмбриону

R65 – Опасно: может причинить вред легким при проглатывании

R66 – Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи

R67 – Пары  могут вызвать сонливость и головокружение

H225  Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H226  Воспламеняющаяся жидкость и пар

H304  Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании

H312  Наносит вред при контакте с кожей

H315  Раздражает кожу

H319  Вызывает серьезное раздражение глаз

H332  Наносит вред при вдыхании

H335  Может вызывать раздражение дыхательных путей

H336  Может вызывать сонливость или головокружение

H340  Может вызывать генетические дефекты

H350  Может вызывать рак

H361d  Предположительно может нанести ущерб нерожденному ребенку

H372  Наносит вред органам в результате длительного или многократного воздействия

H373  Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия при вдыхании

H411  оксично для водных организмов с долгосрочными последствиями

EUH066  Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание кожи

Расшифровка сокращений и аббревиатур:

F – легко воспламеняющийся

T – токсичный

Xn – вредный

Xi – раздражающий

N – опасный для окружающей среды

Rakotw. Kat. 1 – канцерогенный категории 1

Muta. Kat. 2 – мутагенный категории 2

Repro. Kat. 3 – оказывающий вредное воздействие на размножение (развитие эмбриона) категории 3

Flam. Liq. 2 – Жидкое легковоспламеняющееся вещество, категория 2

Flam. Liq. 3 – Жидкое легковоспламеняющееся вещество, категория 3

Carc. 1A – Канцерогенность, категория 1A

Muta. 1B – Мутагенное воздействие на половые зародышевые клетки, категория 1B

Repr. 2 – Вредное воздействие на репродуктивность, категория 2

Asp Tox. 1 – Токсичный при аспирации, категория 1

Acute Tox. 4 – Острая токсичность, категория 4

Skin Irrit. 2 – Раздражает кожу, категоря 2

Eye Irrit. 2 – Раздражает глаза, категория 2

STOT RE 1 – Токсическое воздействие на органы-мишени – многократное воздействие, категория 1

STOT RE 2 – Токсическое воздействие на органы-мишени – многократное воздействие, категория 2

STOT SE 3 – Токсическое воздействие на органы-мишени – единовременное воздействие, категория 3

Aquatic Chronic 2 – Опасность для водной среды, категория – хроническая угроза, категория 2

CAS – Химическая реферативная служба

EC – номер, присвоенный химическому веществу в Европейском перечне существующих коммерческих химических веществ, или в Европейском перечне зарегистрированных химических веществ, или в перечне химических веществ, перечисленных в «Списке веществ не являющихся полимерами» («No-longer polymers»).

ПДК – предельно допустимая концентрация вредного для здоровья вещества в рабочей среде

ПДКвр – максимальная разовая предельно допустимая концентрация здоровья вещества в рабочей среде

БПДК – биологическая предельно допустимая концентрация

PBT – устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество

vPvB – очень устойчивое биоаккумулятивное вещество

ADR – Договор европейских государств о международных перевозках опасных грузов автотранспортом,

RID – Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам,

Обучение: Лица, имеющие контакт с продуктом, перед началом работы должны пройти подготовку в отнлшении свойств и способа обращения с указанным выше продуктом.

Источники данных, на основе которых выполнена ревизия Паспорта: паспорты безопасности на отдельные компоненты; данные, содержащиеся в литературе, имеющиеся знания и опыт, действующие правила, Европейская система информации о химических веществах ESIS.

Данные, содержащиеся в Паспорте, следует рассматривать в качестве пособия для безопасного обращения при транспортировке, хранении и использовании продукта. Паспорт безопасности не может рассматриваться как гарантия свойств продукта. Информация, содержащаяся в Паспорте безопасности, распространяется только на названный продукт и не распространяется на данный продукт, используемый в соединении с другими материалами или в других целях. Пользователь продукта обязан соблюдать все действующие правила и нормы. Пользователь несет отвественность за неправильное использование информации, содержащейся в Паспорте, или неверное приаенение продукта.