DEPRON 4271

DEPRON 4271 – многосезонная добавка, депрессатор для дизельного и печного топлива

Область применения

Предназначен для использования с дизельном топливом и средними дистиллятами из нефти. Понижает температуру холодной блокады фильтра и температуру текучести

Дозировка:

Пределы дозирования: 500-1500 ppm (0,05 – 0,15%, т.е. 0,5 – 1,5 кг на 1 000 кг).

Дозировка может меняться; ее можно определить путем испытаний с заданным топливом (базовое топливо и присадку необходимо тщательно перемешать и после получения однородного продукта дать ему отстояться на 16-24 часа).

Дозировать в производственно-складскую емкость или использовать предварительную смесь с топливом и систему дозирования добавки в струю топлива. Проба топлива с присадкой, взятая из трубопровода, также требует отстоя, как и при дозировании в емкости.

Температура смешения

Дозирование необходимо осуществлять при температуре около 30oC, дозируя отмеренное количество присадки в подогретое базовое топливо (температура дизельного топлива в ходе дозирования должна быть на 20°C выше температуры помутнения дизельного топлива)

Свойства

Полимер растворимый в углеводородах

Состав

Сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды

Нефтяная фракция  гидродесульфуризированная (нефть)

Нефтяная фракция  из фракционной дистилляции

| агрегатное состояние: | жидкость |
| --- | --- |
| цвет: | бесцветная, слегка желтоватая |
| запах: | характерный |
| температура плавления/отвердевания: | < -14ºC |
| начальная температура кипения: | 158ºC |
| температура воспламенения: | > 42ºC |
| плотность (24ºC): | 858 кг/м3 |
| плотность (15ºC): | 864 кг/м3 |
| растворимость: | не растворяется в воде, растворяется в ароматических растворителях |
| взрывные свойства: | угроза взрыва при подогреве в закрытой емкости. |
| окисляющие свойства: | не проявляет |
| вязкость (40 ºC): | 6,91 сСт |
| вязкость (20 ºC): | 11,33 сСт |

Хранение

Хранить в закрытых емкостях, в прохладных, хорошо вентилируемых складах, на твердом непроницаемом основании, выполненном из материалов, устойчивых от воздействия углеводородов. Емкости наполнять до 90% объема. Предохранять от влаги и воды. Оберегать от источников тепла и огня. Не хранить вместе с окислителями

Безопасносное обращение

Работать с соблюдением правил безопасности и гигиены. Избегать загрязнения глаз и кожи. Перед перерывом и по окончании работы умыть руки. Неиспользуемые емкости держать плотно закрытыми. Обеспечить необходимую вентиляцию помещения, в котором используется продукт. Не вдыхать паров. Не допускать попадания продукта в рот. Не допускать концентрации паров в воздухе и возникновения концентрации в пределах возможности взрыва или превышающих предельно допустимую концентрацию. Устранить источник возгорания – не использовать открытый огонь, не курить, не использовать искрообразующий инструмент, устанавливать электрооборудование в противовзрывном исполнении.

Упаковка

Бочки по 209 литров или пластмассовые емкости в металлических рамах по 1000 литров. При больших объемах доставка до клиента (по желанию) возможна в ж/д цистернах.