1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация продукта

Торговое наименование: DEPRON 4271

1.2. Существенное идентифицированное применение вещества или смеси и нерекомендуемое

применение

Идентифицированное применение: депрессатор для дизельного и печного топлива

Нерекомендуемое применение: не определено

1.3. Данные о производителе или поставщике

Производитель: 		Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Адрес: 			ul. Chemików 5, 09 - 411 Płock

Тел./факс 		+48 24/ 365 33 07/+48 24/ 365 22 83

Электронный адрес ответственного за паспорт безопасности: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4. Номер аварийного телефона 	112

__________________________________________________________________________________

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Угроза для человека

Вредный продукт. Оказывает вредное воздействие; может приводить к повреждению легких при  проглатывании. Оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути. Повторяющееся воздействие может вести к сухости или потрескиванию кожи. Пары могут вызывать чувство сонливости и головокружение.

Угроза для окружающей среды

Опасный для окружающей среды продукт. Оказывает токсичное воздействие на водные организмы; может приводить к возникновению длительных неблагоприятных изменений в водной среде.

Угроза, связанная с физико-химическими свойствами

Легковоспламеняющийся продукт.

2.2 Элементы маркировки

Буквенная маркировка и определение опасности

|  | Xn Вредный |  | N Опасный для окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |

Названия опасных компонентов, размещенные на этикетке

| Содержит: | сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды, нефтяная фракция гидродесульфуризированная (нефть). |
| --- | --- |

Определение вида опасности

| R10 | Огнеопасно. |
| --- | --- |
| R37 | Оказывает раздражающее воздействие на дыхательные пути. |
| R51/53 | Оказывает токсичное воздействие на водные организмы; может приводить к возникновению длительных неблагоприятных изменений в водной среде. |
| R65 | Оказывает вредное воздействие; может привести к повреждению легких при проглатывании. |
| R66 | Повторяющееся воздействие может вести к сухости или потрескиванию кожи. |
| R67 | Пары могут вызывать чувство сонливости и головокружение. |

Определения, касающиеся правильного обращения со смесью

| S23 | Не вдыхать паров. |
| --- | --- |
| S24 | Избегать загрязнения кожи. |
| S61 | Избегать выброса в окружающую среду. Обращаться в соответствие с инструкцией или паспортом безопасности вещества. |
| S62 | При проглатывании не вызывать рвоту; немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. |

2.3   Другие угрозы

Информация о соответствии критериям PBT или vPvB согласно приложению XIII регламента REACH отсутствует. Соответствующие исследования не проводились.

__________________________________________________________________________________

3. Состав (информация о компонентах)

3.1   Вещества

Не касается.

3.2 Смеси

Сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды

| Интервал концентраций: | <40% |
| --- | --- |
| Номер CAS: | 64742-95-6 |
| Номер ЕС: | 265-199-0 |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |
| Классификация по 67/548/EEC* | R10, Xi R37, Xn R65, R66, R67, N R51/53 |
| Классификация по 1272/2008/ЕС* | Flam. Liq. 3 H226, STOT SE. 3 H335, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE. 3 H336, EUH066, Aquatic Chronic 2 H411 |

Нефтяная фракция  гидродесульфуризированная (нефть)

| Интервал концентраций: | <40% |  |
| --- | --- | --- |
| Номер CAS: | 64742-81-0 |  |
| Номер ЕС: | 265-184-9 |  |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |  |
| Классификация по 67/548/EEC* | Xn R65, R66, N R51/53 |  |
| Классификация по 1272/2008/ЕС* | Asp. Tox. 1 H304, EUH066, Aquatic Chronic 2 H411 |  |
| *классификация с учетом фраз H |  |  |

Нефтяная фракция  из фракционной дистилляции

| Интервал концентраций: | <20% |  |
| --- | --- | --- |
| Номер CAS: | 8008-20-6 |  |
| Номер ЕС: | 232-366-4 |  |
| Регистрационный номер: | На вещество распространяются требования переходного периода. |  |
| Классификация по 67/548/EEC* | Xn R65 |  |
| Классификация по 1272/2008/ЕС* | Asp. Tox. 1 H304 |  |
| *классификация с учетом фраз H |  |  |

Вещество с определенным на национальном уровне значением максимально допустимой концентрации в производственной среде.

Полную расшифровку R-фраз смотреть в главе 16

4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, немедленно промыть кожу большим количеством воды. Если не возникла сенситизация рекомендуется использовать мыло. При появлении беспокоящих симптомов обратиться к врачу.

При контакте с глазами: защищать нераздраженный глаз, вынуть контактные линзы. Загрязненные глаза тщательно промывать водой в течение 10-15 минут. Во избежание повреждения роговицы воздерживаться от использования сильной водяной струи. При появлении беспокоящих симптомов обратиться к врачу-окулисту.

При употреблении внутрь: не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Запрещается вводить что-либо перорально человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку материала.

При попадании через дыхательные пути: вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. При появлении беспокоящих симптомов обратиться к врачу.

4.2. Наиболее значительные острые и поздние симптомы, а также последствия воздействия

При контакте с глазами: легкое воспаление, слезотечение, покраснение конъюнктивы при длительном воздействии.

При контакте с кожей: контакт может вызвать покраснение, сухость, легкое раздражение, обезжиривание кожи.

При вдыхании: раздражение слизистой и дыхательных путей, ощущение сонливости и головокружение. Длительное воздействие может вызвать асфиксию с вспененной слюной (отек легких). Этот симптом может появиться с запозданием. Вызывает осложнения в виде бронхита и воспаления легких.

Острое воздействие может вызвать кашель, головные боли и головокружение, состояние эйфории и иногда опьянения, появление запаха углеводородов в выдыхаемом воздухе, слабость, боли в подложечной ямке, боли в горле, боли в грудине, сонливость, токсикологическое коматозное состояние,  расстройство памяти, нарушение зрения, повышенная нервная возбудимость и раздражительность, одышку, токсическую бронхопневмонию, тошноту и рвоту; при высоких концентрациях паров – внезапную потерю сознания, судороги, поражение дыхательного центра, что приводит к смерти.

Длительное воздействие низких концентраций паров может вести к нарушению обоняния, хроническому воспалению конъюнктивы, расстройству периферических нервов.

При проглатывании: с учетом низкой вязкости при проглатывании или рвоте продукт может попасть непосредственно в легкие и вызвать серьезное воспаление легких (кислотно-аспирационный пневмонит). Может вызывать раздражение ротовой полости, горла и желудка, временные симптомы повреждения печени.

__________________________________________________________________________________

5. Действия в случае пожара

5.1   Средства пожаротушения

Приемлемые: огнетушащие порошки и пены, тонкораспыленная вода.

Неприемлемые: плотная водяная струя – опасность распространения пожара.

5.2   Особая опасность, связанная с веществом или смесью

При пожаре могут выделяться такие ядовитые газы, как: оксиды углерода, оксиды азота, органические пары и др. Избегать вдыхания продуктов горения, которые могут представлять угрозу здоровью.

5.3   Информация для пожарной охраны

Средства общей защиты типичные при тушении пожара. Не находиться в огнеопасной зоне без соответствующей одежды, защищающей от химикатов, и изолирующего дыхательного аппарата. Высокогорючий продукт. При горении или нагревании возрастает давление в емкостях, что создает угрозу взрыва. Следует изолировать подверженную опасности территорию и не предпринимать какие-либо действия, создающие угрозу здоровью или жизни. Пары продукта тяжелее воздуха и скапливаются в нижних зонах помещений. Существует высокая вероятность образования взрывной смеси с воздухом – в случае возникновения такой опасности предпринять немедленную эвакуацию. Находящиеся под угрозой воспламенения емкости охлаждать с безопасного расстояния распыленной струей воды. Не допускать попадания сточных вод, образовавшихся при тушении пожара, в канализационную сеть, поверхностные и подземные воды.

__________________________________________________________________________________

6. Действия при непреднамеренном попадании в окружающую среду

6.1   Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в

аварийной ситуации

Для лиц, не входящих в состав персонала, участвующего в ликвидации последствий аварии: ограничить доступ посторонних лиц в зону аварии до момента завершения необходимых действий по очистке. В случае крупной утечки изолировать подверженную опасности территорию. Избегать непосредственного контакта с вытекающим продуктом. Избегать вдыхания паров. Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать загрязнения глаз и кожи. Обеспечить необходимую вентиляцию. Устранить источник возгорания, ликвидировать открытый огонь, объявить о запрете курения.

Для персонала, участвующего в ликвидации последствий аварии: проследить, чтобы ликвидацию аварии и ее последствий проводит исключительно обученный персонал. Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать неискрообразующий инструмент и инструмент в противовзрывном исполнении.

ВНИМАНИЕ: взрывоопасная зона. Пары могут двигаться вдоль пола/грунта к отдаленному источнику возгорания и создавать угрозу, вызванную обратным ходом пламени.

6.2   Меры предосторожности по охране окружающей среды

В случае утечки большого количества продукта следует предпринять меры для недопущения его распространения в окружающей среде. Предохранять канализационные колодцы; не допустить попадания в них продукта. Оповестить соответствующие спасательные службы. Зараженная почва подлежит замене.

  - Методы и материалы, применяемые для предотвращения распространения заражения и

ликвидации заражения

Крупная утечка: места скопления жидкости оградить при помощи защитного вала, откачать собранную жидкость.

Небольшая утечка: собрать при помощи негорючих впитывающих жидкости материалов (например, песка, земли, универсальных вяжущих веществ, кремния, вермикулита и др.) и поместить в маркированные контейнеры. С собранным материалом обращаться как с отходами. Очистить и проветрить зараженное место.

6.4   Ссылки к другим разделам

Порядок обращения с отходами продукта – см. раздел 13. Средства индивидуальной защиты – см. раздел 8.

__________________________________________________________________________________

7. Обращение с веществами и смесями и их хранение

7.1   Меры предосторожности, касающиеся безопасного обращения

Работать с соблюдением правил безопасности и гигиены. Избегать загрязнения глаз и кожи. Перед перерывом и по окончании работы умыть руки. Неиспользуемые емкости содержать плотно закрытыми. Обеспечить необходимую вентиляцию помещения, в котором используется продукт. Не вдыхать паров. Не допускать попадания продукта в рот. Не допускать концентрации паров в воздухе и возникновения концентрации в пределах возможности взрыва или превышающих предельно допустимую концентрацию ПДК. Устранить источник возгорания – не использовать открытый огонь, не курить, не использовать искрообразующий инструмент, устанавливать электрооборудование в противовзрывном исполнении.

7.2   Условия безопасного хранения, включая информацию, касающуюся любых взаимных

несоответствий

Хранить исключительно в сертифицированных, надлежащим образом маркированных, закрытых емкостях, в прохладных, хорошо вентилируемых складах. Хранить на твердом непроницаемом основании, выполненном из материалов, устойчивых от воздействия углеводородов. Емкости наполнять до 90% объема. Предохранять от влаги и воды. Оберегать от источников тепла и огня. На территории склада соблюдать запрет на курение, прием пищи, использование открытого огня и искрообразующего инструмента. Не хранить вместе с окислителями.

7.3   Специфическое конечное использование (использования)

Депрессатор для дизельного и печного топлива.

__________________________________________________________________________________

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1   Параметры, касающиеся контроля

| Спецификация | ПДК | ПДКмр | ПДПК** |
| --- | --- | --- | --- |
| Керосин [CAS 8008-20-6] | 100 мг/м3 | 300 мг/м3 | — |
| Триметилбензол – смесь изомеров* | 100 мг/м3 | 170 мг/м3 | — |
| Ксилол [CAS 1330-20-7]* | 100 мг/м3 | — | — |
| Этилбензол [CAS 100-41-4]* | 200 мг/м3 | 400 мг/м3 | — |
| Нафталин [CAS 91-20-3]* | 20 мг/м3 | 50 мг/м3 | — |
| Кумол [CAS 98-82-8]* | 100 мг/м3 | 250 мг/м3 | — |

Рекомендуемые значения БПДК

| Абсорбируемое вещество | Анализируемое вещество | Биологический материал | Значение БПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| псевдокумол | сумма 2,4-; 2,5- 3,4 - диметилбензаантрацен | моча | 170 мг/ч |
| мезитилен | 3,5 диметилбензаантрацен | моча | 50 мг/ч |
| гемимеллитол | сумма 2,3- i 2,6 - диметилбензаантрацен | моча | 70 мг/ч |
| ксилол | метилгиппуровая кислота | моча | 1,4 г/л |
| этилбензол | миндальная кислота | моча | 20 мг/ч |

* Отсутствуют установленные допустимые концентрации для веществ: нефтяной сольвент и нефтяная фракция  гидродесульфуризированна. Следует, однако, контролировать допустимые значения концентрации отдельных компонентов указанных фракций.

Правовая основа: Свод законов, 2002, Nr 217, poz. 1833 с посл. измен.

** предельно допустимая пороговая концентрация

8.2.  Контроль опасного воздействия

Соблюдать общие правила безопасности и гигиены. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы. Избегать загрязнения кожи и глаз. Не вдыхать пары и аэрозоли. Обеспечить эффективную местную вентиляцию на рабочих местах и общую вентиляцию для обеспечения  для сохранения концентрации продукта в воздухе ниже определенных граничных значений опасного воздействия. Избегать длительного и повторяющегося контакта с кожей. Снять загрязненную, впитавшую препарат одежду и убрать в безопасное место, удаленное от источников тепла и воспламенения. Стирать перед повторным использованием.

Защита рук и тела

|  | Использовать защитные перчатки, стойкие к воздействию химикатов. Рекомендуемый материал изготовления перчаток: нитрильный каучук, поливинилалкоголь. Использовать соответствующую защитную одежду |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материал, из которого выполнены перчатки, должен быть непроницаемым и устойчивым к воздействию продукта. Материал необходимо выбрать с учетом времени пробоя, скорости проникновения и деградации. Кроме того, выбор соответствующих перчаток зависит не только от материала, но и других качественных параметров и меняется в зависимости от производителя. Рекомендуется регулярная смена перчаток и немедленная их замена в случае появления каких-либо признаков их износа, повреждения или изменениях их внешнего вида (цвета, эластичности, формы). |  |  |  |

| Защита глаз Использовать защитные герметичные очки (защитные очки типа «маска») при угрозе выброса брызг жидкости в глаза, воздействия распыленного тумана или длительного воздействия паров. Защита дыхательных путей |  |
| --- | --- |

При образовании паров или аэрозолей использовать поглощающее или поглощающе-фильтрующее оборудование соответствующего класса защиты (класс 1/защита от газов или паров при объемной концентрации в воздухе не превышающей 0,1%; класс 2/ защита от газов или паров при объемной концентрации в воздухе не превышающей 0,5%; класс 3/ защита от газов или паров при объемной концентрации в воздухе до 1% ). В случае, если концентрация кислорода составляет ≤ 17%. и/или максимальная концентрация токсичного вещества в воздухе составляет ≥ 1,0 % объема, следует использовать изолирующее оборудование.

Используемые средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям, содержащимся в распоряжении Министра Экономики от 28.12.2005 г. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173), а также директиве 89/686/ЕС (с последующими изменениями). Работодатель обязан обеспечить средства защиты, соответствующие выполняемым работам и всем качественным требованиям, в т.ч. в отношении консервации и очистке.

Следует осуществлять процедуры мониторинга концентрации в воздухе опасных компонентов, а также процедуры контроля чистоты воздуха на рабочем месте (если таковые имеются и их использование на данном рабочем месте является целесообразным) в соответствие с соответствующими Национальными или Европейскими Нормами, с учетом условий в месте воздействия и соответствующей методологии измерения, адаптированной к условиям работы. Порядок, род и частота исследований и измерений должны соответствовать требованиям, содержащимся в распоряжении Министра Здравоохранения от 20 апреля 2005 г. (Dz. U. Nr 73, poz. 645 с последующими изменениями).

Контроль угрозы для окружающей среды

Не допускать непосредственной утечки в канализацию/поверхностные воды.

__________________________________________________________________________________

9. Физико-химические свойства

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

| агрегатное состояние: | жидкость |
| --- | --- |
| цвет: | бесцветная, слегка желтоватая |
| запах: | характерный |
| порог запаха: | не определен |
| значение pH: | не определено |
| температура плавления/отвердевания: | < -14ºC |
| начальная температура кипения: | 158ºC |
| температура воспламенения: | > 42ºC |
| скорость испарения: | не определена |
| горючесть (твердого тела, газа): | не касается |
| нижний/верхний предел взрывчатости: | не определен |
| давление пара: | не определено |
| плотность пара: | не определена |
| плотность (24ºC): | 858 кг/м3 |
| плотность (15ºC): | 864 кг/м3 |
| растворимость: | не растворяется в воде, растворяется в ароматических растворителях |
| коэффициент деления: n-октанол/вода: | не определен |
| температура самовозгорания: | не определена |
| температура разложения: | не определена |
| взрывные свойства: | угроза взрыва при подогреве в закрытой емкости. |
| окисляющие свойства: | не проявляет |
| вязкость (40 ºC): | 6,91 сСт |
| вязкость (20 ºC): | 11,33 сСт |

9.2  Другая информация

Отсутствуют дополнительные исследования.

__________________________________________________________________________________

10. Стабильность и реакционная способность

10.1 Реактивная способность

Может вступать в реакции с сильными окислителями, восстановителями, сильными кислотами и основаниями.

10.2 Химическая стабильность

При правильном обращении и хранении продукт стабилен.

10.3 Возможность возникновения опасных реакций

Могут возникать взрывные смеси с воздухом. Продукт может размягчать некоторые пластмассы.

10.4 Условия, которых следует избегать

Избегать источников тепла, повышенной температуры, открытого огня и прямого воздействия солнечных лучей.

10.5 Материалы, которых следует избегать

Сильные окислители, восстановители, сильные кислоты и основания, некоторые пластмассы.

10.6 Опасные продукты разложения

Неизвестны.

__________________________________________________________________________________

11. Информация о токсичности

11.1 Информация о вредных токсикологических последствиях

Нефтяная фракция  гидродесульфуризированная (нефть)

| LD50 (перорально (крыса) | > 5000 мг/кг веса тела |
| --- | --- |
| LD50 (кожа (кролик) | > 2000 мг/ кг веса тела |
| LD50 (вдыхание (крыса) | > 5,28 мг/л |

Данные об острых и/или поздних последствиях воздействия установлены на основе информации о классификации продукта и/или токсикологических исследований, а также знаний и опыта производителя.

При контакте с глазами: легкое воспаление, слезотечение, покраснение конъюнктивы при длительном воздействии.

При контакте с кожей: контакт может вызвать покраснение, сухость, легкое раздражение, обезжиривание кожи.

При вдыхании: раздражение слизистой и дыхательных путей, ощущение сонливости и головокружение. Длительное воздействие может вызвать асфиксию с вспененной слюной (отек легких). Этот симптом может появиться с запозданием. Вызывает осложнения в виде бронхита и воспаления легких.

Острое воздействие может вызвать кашель, головные боли и головокружение, состояние эйфории, иногда состояние опьянения, появление запаха углеводородов в выдыхаемом воздухе, слабость, боли в подложечной ямке, боли в горле, боли в грудине, сонливость, токсикологическое коматозное состояние,  расстройство памяти, нарушение зрения, повышенная нервная возбудимость и раздражительность, одышку, токсическую бронхопневмонию, тошноту и рвоту; при высоких концентрациях паров – внезапную потерю сознания, судороги, поражение дыхательного центра, что приводит к смерти.

Длительное воздействие низких концентраций паров может вести к нарушению обоняния, хроническому воспалению конъюнктивы, расстройству периферических нервов.

При проглатывании: с учетом низкой вязкости при проглатывании или рвоте продукт может попасть непосредственно в легкие и вызвать серьезное повреждение легких (кислотно-аспирационный пневмонит). Может вызывать раздражение ротовой полости, горла и желудка, временные симптомы повреждения печени.

_________________________________________________________________________________

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Нефтяная фракция  гидродесульфуризированная (нефть)

| Токсичность для рыб |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LC50(96 ч) | 45 мг/л (Pimephales promelas) |
|  | LL50(96 ч) | 18 мг/л (Pimephales promelas) |
|  | NOEL(96 ч) | 4,5 мг/л (Oncorhynchus mykiss) |
|  | LL50(96 ч) | 25 мг/л (Oncorhynchus mykiss) |
|  | NOEL(96 ч) | 6,8 мг/л (Oncorhynchus mykiss) |
|  | LC50(96 ч) | 1740 мг/л (Lepomis macrochirus) |
|  | NOEC(128 дней) | 1 мг/л (Jordanella floridae) |
|  | LOEC(128 дней) | 15 мг/л (Jordanella floridae) |
| Токсичность для дафний | EL50: | 4-21 мн/л/ 48ч (Daphnia magna) |
| Токсичность для водорослей | IL50: | 3,7 мг/л/ 72ч (Selenstrum capricornutum) |

12.2 Устойчивость и способность к разложению

В окружающей среде (вода, почва и воздух) проявляет биодеградацию в умеренной степени. Содержащиеся в продукте углеводороды проявляют фотохимическую деградацию под воздействием солнечного света. Содержащиеся в продукте углеводороды не подвержены гидролизу в условиях окружающей среды.

12.3 Способность к биоаккумуляции

Продукт подвержен биоаккумуляции.

12.4 Мобильность в почве

Практически не растворяется в воде. Легче воды и скапливается на ее поверхности или частично испаряется. На поверхности воды может создавать пленку, затрудняющую доступ кислорода. Может проникать вглубь почвы, вызывая загрязнение грунтовых вод.

12.5 Результаты оценки свойств PBT и vPvB

Не касается.

12.6 Другие вредные последствия воздействия

Продукт не оказывает влияния на глобальное потепление и повреждение озонового слоя

__________________________________________________________________________________________________

13. Обращение с отходами

13.1 Методы обезвреживания отходов

Рекомендации, касающиеся смеси: производить утилизацию в соответствие с действующими правилами. Не сливать в канализацию. Обезвреживание отходов производить в профильных, имеющих соответствующие лицензии предприятиях по сжиганию или утилизации/обезвреживанию отходов. Отходы классифицировать как опасные. Код отходов следует присвоить по месту их получения.

Рекомендации, касающиеся использованной упаковки: возвращение в оборот / рециклинг / уничтожение упаковочных отходов производить в соответствие с действующими правилами. Для рециклинга использовать только полностью опорожненную упаковку. Упаковку многократного использования повторно использовать после очистки. Не смешивать с другими отходами. Классификация данных отходов соответствует требованиям для опасных отходов.

Правовые акты ЕС: директивы Европейского Парламента и Совета: 2006/12/ЕС i 94/62/ЕС, директива Совета 91/689/ЕЕС.

Национальные правовые акты: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 с посл. изм.., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 с посл. изм.

ВНИМАНИЕ: Пустые, неочищенные емкости могут содержать остатки продукта (жидкость, пары) и создавать угрозу пожара/взрыва. Соблюдать осторожность. Запрещается резать, сверлить, шлифовать, проводить сварочные работы на неочищенных емкостях/резервуарах или вблизи них.

_________________________________________________________________________________

14. Транспортная информация

14.1 Номер UN

1268

14.2 Правильное транспортное название UN

Нефтяные дистилляты, I.N.O. (сольвент нефтяной (нефть), легкие ароматические углеводороды)

14.3 Класс опасности при перевозке

3

14.4 Группа упаковки

II

14.5 Угроза для окружающей среды

В соответствии с правилами ADR, RID, IMDG продукт представляет угрозу для окружающей среды.

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

При работе с грузом одевать средства индивидуальной защиты в соответствие с разделом 8. избегать источников тепла и возгорания.

14.7 Транспортировка массового (навалочного) груза в соответствии с Приложением II к МАРПОЛ 73/78 и IBC-кодом

Не касается.

__________________________________________________________________________________

15. Юридическая информация

15.1 Правовые положения, касающиеся безопасности, здоровья и охраны окружающей среды, специфические для вещества или смеси

Закон от 11 января 2001 г. O химических веществах и препаратах (Dz. U. z 2001 r: Nr 11, poz. 84 с последующими изменениями). Единый текст (Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1222).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 8 февраля 2010 г. О перечне опасных веществ, их классификации и маркировке (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 2 сентября 2003 г. О критериях и способе квалификации химических веществ и препаратов (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 с последующими изменениями).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 5 марта 2009 г. О маркировке опасных веществ и опасных препаратов (Dz. U. Nr 53, poz. 439).

Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002 г. О максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 с последующими изменениями).

Заявление Правительства РП от 16 августа 2009 г. О вступлении в силу изменений к приложениям А и Б Договора европейских государств о международных перевозках опасных грузов автотранспортом (ADR), заключенного в Женеве 30 сентября 1957 г. (Dz. U. nr 27, poz. 162).

Распоряжение Министра Окружающей Среды от 27 сентября 2001 г. О каталоге отходов (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Распоряжение Министра Экономики от 21 декабря 2005 г. О принципиальных требованиях к средствам индивидуальной защиты (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 от 2005 г.).

Распоряжение Министра Здравоохранения от 20 апреля 2005 г Об изучении и измерениях вредных для здоровья факторов в рабочей среде (Dz. U. Nr 73, poz. 645 от 2005 г. с последующими изменениями).

Закон от 22 января 2010 г. О внесении изменений в Закон об отходах и некоторые другие законы (Dz. U. nr. 28, poz.145.)

Распоряжение Министра Экономики от 16 января 2007 г. Об особых требованиях, касающихся ограничения выброса летучих органических соединений, возникающих в результате использования органических растворителей в некоторых красках и лаках, а также в препаратах для восстановления транспортных средств (Dz. U. Nr 11, poz. 72 от 2007г.)

1907/2006/ЕС Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH), создания Европейского химического агентства, изменяющий регламент 1999/45/ЕС, а также отменяющий Распоряжения Совета ЕЭС № 793/93 и № 1488/94, а также директиву Совета 76/769/ЕЭС и директивы Комиссии 91/155/ЕЭС, 93/67/ ЕЭС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.

1272/2008/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 г. О классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, изменяющее и отменяющее регламенты 67/548/ЕЭС и 1999/45/ЕС, а также изменяющее распоряжение (ЕС) № 1907/2006.

1999/45/ЕС Директива Европейского Парламента и Совета от 31 мая 1999 г. Относительно сближения законов, инструкций и административных предписаний Стран Членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных соединений.

790/2009/ЕС Регламент Комиссии от 10 августа 2009 г. Регламент Комиссии от 10 августа 2009 г., вносящий изменения в целях адаптации к научно-техническому прогрессу в Регламент (EC) № 1272/2008 О классификации, упаковке и маркировке веществ и смесей.

453/2010/ЕС Регламент Комиссии от 20 мая 2010 г., вносящий изменения в Регламент, касающийся правил регистрации, оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH).

2006/12/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 5 апреля 2006 г. об отходах.

91/689/ЕЭС Регламент Совета от 12 декабря 1991 г. Об опасных отходах.

94/62/ЕС Регламент Европейского Парламента и Совета от 20 декабря 1994 г. Об апаковке и упаковочных отходах.

15.2 Оценка химической безопасности

Отсутствуют данные об оценке химической безопасности применительно к веществам, находящимся в смеси.

_______________________________________________________________________________

16. Дополнительная информация

Полная расшифровка фраз R и H раздела 3 Паспорта безопасности

| R10 | Огнеопасно |
| --- | --- |
| R37 | Вызывает раздражение органов дыхания |
| R51/53 | Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде |
| R65 | Опасно: может причинить вред легким при проглатывании |
| R66 | Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи |
| R67 | Пары могут вызвать сонливость и головокружение |
| H226 | Воспламеняющаяся жидкость и пар |
| H304 | Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании |
| H335 | Может вызывать раздражение дыхательных путей |
| H336 | Может вызывать сонливость или головокружение |
| H411 | Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |
| EUH066 | повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи |

Расшифровка сокращений и аббревиатур

| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| --- | --- |
| ПДКмр | Максимальная разовая предельно допустимая концентрация |
| ПДУВ | Предельно допустимый уровень воздействия |
| БПДК | Биологическая предельно допустимая концентрация |
| Flam. Liq. 3 | Жидкое легковоспламеняющееся вещество, категория 3 |
| STOT SE. 3 | Токсичное действие на целевые органы - одноразовый контакт, категория 3 |
| Asp. Tox. 1 | Угроза, вызванная аспирацией, категория 1 |
| STOT SE. 3 | Токсичное действие на целевые органы - одноразовый контакт, категория 3 |
| Aquatic Chronic 2 | Создающие опасность для водной среды, категория 1 |

Обучение

Перед тем, как приступить к работе с химическим веществом, пользователь обязан ознакомиться с правилами техники безопасности, касающимися обращения с химикатами и, в особенности, пройти инструктаж на рабочем месте.

Лица, связанные с перевозкой опасных материалов, в соответствие с Договором ADR обязаны пройти соответствующую подготовку в отношении выполняемых обязанностей (общая подготовка, инструктаж на рабочем месте, подготовка в отношении техники безопасности).

Дополнительная информация

| Дата ревизии | 04.02.2011 г. |
| --- | --- |
| Версия | 2.0/PL |
| Изменения: | Разделы: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. |
| Составитель Паспорта | Магистр Анна Михальска (на основе данных производителя). |
| Паспорт составил | «THETA» Doradztwo Techniczne |

Настоящая информация представлена на основе актуальных имеющихся данных продукта, а также опыта и знаний производителя в этой области. Паспорт безопасности не может рассматриваться как описание или гарантия определенных свойств продукта. Информацию следует рассматривать в качестве пособия для безопасного обращения при транспортировке, хранении и использовании продукта. Она не снимает с пользователя ответственности за неправильное использование настоящей информации, а также несоблюдения всех правовых требований в данной области.