| Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-01/OBR PR/PD/49 |
| --- | --- | --- |
| IN | Депрессатор DEPRON 4271 | Изд. IV |

| 1. | Предмет технических условий |
| --- | --- |
| 2. | Сфера применения предмета технических условий |
| 3. | Разделение и обозначение |
| 4. | Требования и испытания |
| 4.1. | Общие требования |
| 4.1.1. | Стойкость |
| 4.1.2. | Упаковка, хранение и перевозка |
| 4.1.3. | Взятие проб |
| 4.2. | Особые требования |
| 4.2.1. | Испытания |
| 4.2.2. | Обозначение стабильности |
| 4.2.3. | Таблица особых требований к Депрессатору DEPRON 4271 |

Разработал

«подпись»

Согласовали

«подпись»

«подпись»

Утвердил к применению начиная с 16.02.2011

«подпись»

| Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | WT-01/OBR PR/PD/49 |
| --- | --- | --- |
| IN | Депрессатор DEPRON 4271 | Изд. IV |

- Предмет технических условий

Предметом технических условий является многосезонная добавка к дизельному топливу, именуемая DEPRON 4271, представляющая собой полимер растворимый в углеводородах.

- Сфера применения предмета технических условий

Депрессатор DEPRON 4271 предназначен для использования с дизельном топливом и средними дистиллятами из нефти. Понижает температуру холодного фильтра и температуру текучести.

- Разделение и обозначение

Разделение – не касается

Обозначение – депрессатор DEPRON 4271

- Требования и испытания

4.1. Общие требования

Пакет Депрессатор DEPRON 4271 выпускается в соответствие с утвержденной технологической и рабочей инструкцией.

4.1.1. Стойкость

Депрессатор DEPRON 4271 соответствует требованиям технических условий в течение 24 месяцев от даты выпуска.

4.1.2. Упаковка, хранение и перевозка

Депрессатор следует хранить в емкостях для хранения с минимально ограниченной циркуляцией воздуха.

Депрессатор перевозится в автомобильной цистерне или контейнере-поддоне емкостью 1 м3.

На цистернах необходимо разместить информационную таблицу с идентификационными номерами угроз ADR и идентификационными номерами материала UN:

30

1268

4.1.3. Взятие проб

Пробу следует брать из патрубка циркуляционного насоса после завершения смешивания в количестве: ок. 2 литров, в бутылки из оранжевого стекла. В бутылке следует оставить ок. 50 см3 воздуха с учетом расширяемости смеси.

  - Особые требования

4.2.1. Испытания

Для каждой партии продукта по завершении компоновки следует выполнить полные испытания, перечисленные в таблице особых требований.

4.2.2. Испытания на стабильность

Тест стабильности следует проводить, поместив образец продукта в количестве 100 мл в мерный цилиндр на 24 часа в морозилку при температуре минус 15оС.

Образец выдерживает испытание, если по прошествии этого времени продукт является полностью жидким и не происходит его расслоение.

Оценку внешнего вида следует выполнить невооруженным глазом при рассеянном дневном свете.

4.2.3. Таблица особых требований к Депрессатору DEPRON 4271

| п/п | Свойство | Ед.изм. | Требование | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | - | Жидкость бесцветная или слегка желтоватого оттенка | - |
| 2 | Плотность при 15оС | кг/м3 | Указать результат | PN-EN ISO 3675 PN EN ISO 12185 |
| 3 | Температура возгорания | оС | Мин 40 | PN EN ISO 2719 |
| 4 | Вязкость при 20оС | мм2/с | 7 ÷ 11 | PN-EN ISO 3104 |
| 5 | Температура застывания | оС | Макс (– 15) | PN-55/C-04016 |
| 6 | Устойчивость при – 15 оС | - | Отсутствует расслоение | WT-01/OBR PR/PD/49 п. 4.2.2. |

КОНЕЦ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработчик технических условий:

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. в г. Плоцк