Добавка для дизтоплива и легких котельных топлив  DEPRON IP 1020

## Предназначение

Добавка для дизтоплива и легких котельных топлив, улучшающая их низкотемпературные параметры, а особенно температуру блокировки фильтров (CFPP) и температуру застывания.

Дозировка

Рекомендуемая пропорция – 1 литр DEPRON IP 1020 на  1000 литров топлива – позволяет понизить температуру использования дизельного топлива на  8 - 15oC.

Принципы применения:

Для снижения обременительности операции дозирования и обеспечения полной гомогенизации, а также максимизации эффективности действия препарата рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- При депрессации топлива в стационарной емкости следует залить препарат в емкость до заполнения ее дизельным топливом или ввести дозу полностью в первую освобождаемую секцию разгружаемой автоцистерны;

- При депрессации топлива в автоцистерне необходимо предварительно заполнить топливом сливную систему каждой секции, а затем вводить соответствующие дозы препарата. Только такой порядок действий обеспечит полное разведение препарата  в секции и достижение полного эффекта депрессирования.

## Влияние DEPRON IP 1020 на дизельное топливо

Действие продукта заключается в модифицировании структуры кристаллов парафиновых углеводородов, возникающих в результате охлаждения дизельного топлива. Высокая эффективность присадки позволяет значительно понизить температуру застывания топлива и температуру блокады топливных фильтров. Рекомендуемая пропорция – 1 литр DEPRON IP 1020 на  1000 литров топлива – позволяет понизить температуру использования дизельного топлива на  8 - 15oC.

Для полной эффективности действия присадки необходимо тщательное перемешание присадки с топливом, например во время наполнения емкостей а также добавление её в топливо с температурой минимум на 5 ºС выше, чем температура помутнения этого же топлива.

Эффективность действия депрессатора DEPRON IP 1020 зависит от качества топлива. Дизельное топливо с температурными свойствами, соответствующими нормативному топливу вида B (летнее) и D (переходное) обладают высокой «чувствительностью» по отношению к присадке DEPRON IP 1020. Для получения требуемой температуры холодной блокады фильтра необходимо применять дозу присадки в соответствии с приведённым ниже графиком.

Пример: Дизельное топливо вида C с температурой холодной блокады фильтра = -9oC при добавлении 0,1% об. (1 литр на 1000 литров дизтоплива) присадки приобретает свойства топлива вида F (зимнее) с температурой холодной блокады фильтра до -20oC. Увеличение дозы DEPRON IP 1020 в два раза (1 литр на 500 литров дизтоплива) позволяет получить температуру холодной блокады фильтра - 24oC.

### ГРАФИК, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ ВЛИЯНИЕ ПРИСАДКИ «DEPRON IP 1020» НА ПЕРЕХОДНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО И ЕГО ТЕМПЕРАТУРУ БЛОКАДЫ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ.

Свойства*)

Состав

Полимер с этиленом в ароматическом растворителе

Внешний вид

DEPRON IP 1020 это прозрачная жидкость, светлокоричневого цвета, смешиваемая с дизтопливом в любом соотношении. Продукт сохраняет текучесть до темпервтуры        -28ºС, полностью и беззольно сгоряет в двигателе и улучшает смазочные свойства топлива.

Плотность

0,860 – 0,890 г/см3 при 15°С (EN ISO 3675)

Вязкость[40°С]

Ниже 2 мм2/с (EN ISO 3104)

Температура потери текучести

ок. +18°С (ISO 3016)

Температура вспышки

не ниже +35°С (EN ISO 2719)

Упаковка

200 л. стальные бочки

Хранение

DEPRON IP 1020 - Хранить в цертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках. Можна хранить в емкостях для хранения с минимально ограниченной циркуляцией воздуха.

Безопасность и обращение

Продукт предназначен исключительно для технических целей. Избегать физического контакта с ним. Используйте защитные перчатки и маску. В случае попадания на кожу, продукт следует смывать мылом и большим количеством воды. При попадании брызг продукта в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранить не использующиеся бочки закрытыми. Избегать контактов продукта с водой. Держите продукт вдали от источников вспышки и открытого пламени. Не курить. Пустые бочки могут содержать пары, образующие взрывоопасную смесь с воздухом.

Дополнительная документация

Паспорт безопасности