Компания KAZPOL-3S предлагает депрессорные присадки

и диспергаторы парафинов для нефти.

Производство Польша.

Область применения:

Депрессант DEPROP 4125 – присадка для улучшения характеристик текучести сырых нефтей и мазутов при пониженных температурах. В результате применения присадки могут быть значительно снижены и температура застывания и вязкость топлива.

Диспергатор парафинов DYSROP V08 - органическая композиция, предотвращающая выпадение в осадок парафинов в трубопроводах для передачи нефти и газа.

Дозировка:

Для снижения температуры застывания и вязкости сырых нефтей и мазутов до требуемых значений обычно достаточно 50-500 г/т DEPROP 4125. Иногда – для высокогопарафинистых нефтей с высокой температурой застывания может потребоваться дозировка до 1000 г/т и выше.

Продукт водится после приведения его в жидкое состояние, то есть в диапазоне температур 20 - 40°C. Температура нефти в ходе дозирования должна быть на 10°С выше её температуры застывания.

DYSROP V08 — Применяется в дозах от 150 до 400 г/т предотвращает осаждение парафиновых осадков на поверхностях трубопроводов и резервуаров. Можно применять, дозируя постоянно, или периодически.

Дозы от 500 до 1000 г/т применятся с целью удаления уже отложенных осадков путём его диспергирования в поток нефти, текущей по трубопроводу.

Хранение

DEPROP 4125 - Хранить в сертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках.

DYSROP V08 - Хранить в сертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках. Рекомендуемая температура хранения 40ºC. Кратковременный нагрев до температуры 50°C не должен повлиять на эффективность продукта.

Oсобенные требования, согласно таблицы:

DEPROP 4125

| N | Oбозначения | Единица | Методика исследования | Допускаемoe значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | ---- | ---- | от бесцветного до желтого |
| 2 | Плотность в 15C | г/cм3 | PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185 | 0,860÷ 0,900 |
| 3 | Температура вспышки | ºC | PN-EN ISO 2719 | не менее, чем 35 |
| 4 | Tемпаратура застывания | ºC | PN-55/C-04016 | Не регламентируется, показатели указывать в сертификатах |

DYSROP V08

| N | Oбозначения | Единица | Методика исследования | Допускаемoe значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет | ---- | ---- | от светложелтого до коричневого |
| 2 | Плотность в 15C | г/cм3 | PN-EN ISO 3675 | 0,870÷ 0,950 |
| 3 | Температура вспышки | ºC | PN-EN ISO 2719 | не менее, чем 30 |
| 4 | Tемпаратура застывания | ºC | PN-55/C-04016 | Не регламентируется, показатели указывать в сертификатах |

Безопасность и обращение

Продукт предназначен исключительно для технических целей. Избегать физического контакта с ним. Используйте защитные перчатки и маску. В случае попадания на кожу, продукт следует смывать мылом и большим количеством воды. При попадании брызг продукта в глаза – промыть большим количеством воды. 
Хранить не использующиеся бочки закрытыми. Избегать контактов продукта с водой. Держите продукт вдали от источников вспышки и открытого пламени. Не курить. Пустые бочки могут содержать пары, образующие взрывоопасную смесь с воздухом.

Результаты исследований депрессаторов для нефти

## Методика исследования

Эффективность работы депрессаторов исследовано методикой измерения температуры текучести нефти по нормативу  PN-ISO 3016.

Исследования направлены на понижение температуры текучести Казахстанских нефтей.

- Исследованная нефть

Образец нефти K1 – Паспорт под №1

Образец нефти K2 - Паспорт под №2

|  | Нефть K1 | Нефть K2 |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20oC [g/cm3] | 0.896 | 0.827 |
| Плотность при 15 oC [g/cm3] | 0.899 | 0.830 |
| Кинематическая вязкость при 25 oC [cSt] | 92.6 | 5.2 |
| Температура [oC] | -36 | -12 |
| *API | 24.47 | 39.39 |
| WAT [oC] | 29.8 | 26.4 |

WAT – температура начала кристаллизации

*API> 34 – легкая нефть; API 31-33 – Средняя нефть; API < 30  - тяжелая нефть

**- Паспорта нефтей в Приложении 1.

Дата исследований

06 – 07.2013

- Результаты

|  | Дозировка [ppm] | Темп. текучести [oC] | Плотность 20oC [g/cm3] | Кинематич-ая вязкость 20 oC [cSt] | Динамич-ая вязкость 20oC [cP] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть K1 | 0 | -36 | 0.896 | 140.7 | 126.1 |
| Нефть K1 + Deprop 4125 | 500 | < -40 | 0.896 | 141.2 | 126.5 |
| Нефть K1 +Dysrop V08 | 500 | <-40 | 0.895 | 143.3 | 128.3 |
| Нефть K1 + deprop 2080 | 500 | <-40 | 0.896 | 143.9 | 128.9 |
| Нефть K1 + deprop 5220 | 500 | <-40 | 0.898 | 152.8 | 137.2 |

|  | Дозировка [ppm] | Темп-ра текучести [oC] | Плотность 20oC [g/cm3] | Кинемат-кая вязкость 20 oC [cSt] | Динам-кая вязкость 20oC [cP] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефть K2 | 0 | -12 | 0.827 | 7.2 | 6.0 |
| Нефть K2 + Deprop 4125 | 250 | -18 | - | - | - |
|  | 500 | -42 | 0.833 | 8.1 | 6.7 |
| Нефть K2 +Dysrop V08 | 250 | - | - | - | - |
|  | 500 | -21 | 0.83 | 7.5 | 6.2 |
| Нефть K2 + deprop 2080 | 250 | -12 | - | - | - |
|  | 500 | -40 | 0.832 | 7.7 | 6.4 |
| Нефть K2 + deprop 5220 | 250 | -20 | - | - | - |
|  | 500 | -40 | 0.829 | 7 | 5.8 |

Вывод: По результатам исследования можно сделать вывод, что лучшими характеристиками для понижения температуры текучести нефти К2 показали себя депрессаторы парафинов Deprop 4125, Deprop 5220 (понижение температуры текучести с  -12 до -42 oC).

Низкая температура текучести нефти K1 (-36oC) указывает на то, что в исходном образце уже присутствует депрессатор парафинов, который снижает данный показатель. Несмотря на то, что ранее веденные присадки ухудшают работу всех дополнительно введенных компонентов, удалось добиться понижения температуры текучести до < -40 oC.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1