1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификация продукта

Торговое наименование: RPA/1

1.2. Применение

Продукт предназначен для растворения парафиновых и асфальтеновых осадков на стенках трубопроводов и аппаратуры.

1.3. Данные о производителе или поставщике

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

ul. Chemików 5, 09 - 411 Płock

тел./факс 48 (24) 365 33 07

1.4. Аварийный номер телефона 	(время работы 7:00 – 15:00)   48 (24) 365 31 43

__________________________________________________________________________________

2. Идентификация опасности (опасностей)

В соответствие с действующими правилами (см. п. 15) продукт квалифицируется как опасный.

Классификация продукт классифицируется как:   огнеопасный R10

вредный Xn; R20/21, R65

канцерогенный kat. 3; R40

может вызвать сенситизацию при контакте с кожей R43

раздражающий Xi; R36/38

опасный для окружающей среды R52/53;

Пожарная опасность: легковоспламеняющийся продукт.

Токсикологическая опасность: опасно при вдыхании и попадании на кожу, может причинить вред легким при проглатывании; ограниченная возможность канцерогенных эффектов; может вызвать сенситизацию при контакте с кожей; раздражает глаза и кожу.

Экотоксикологическая опасность: опасно для окружающей среды, оказывает вредное воздействие на водные организмы; может приводить к возникновению длительных неблагоприятных изменений в водной среде.

__________________________________________________________________________________

3. Состав (информация о компонентах)

| Опасные компоненты: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент | CAS-номер | Номер ЕС (EINECS) | Номер индекса | Классификация | % содерж. |
| Ксилол | 1330-20-7 | 215-535-7 | 601-022-00-9 | R10 Xn; R20/21 Xi; R38 | ≤ 75 |
| Hефтяной сольвент (сырая нефть), тяжёлые ароматические углеводороды нефтяная фракция - неспецифицированная | 64742-94-5 | 265-198-5 | 649-424-00-3 | Xn; R65, R66, R67 | ≤ 50 |
| Соль сульфоновой кислоты аминированного амида жирной кислоты | --- | --- | --- | Xi; R36/37/38, R43 N; R51/53 | ≤ 5 |
| 1,2,4-триметилбензен | 95-63-6 | 202-436-9 | 601-043-00-3 | R10 Xn; R20 Xi; R36/37/38 N; R51/53 | ≤ 5 |
| Амиж жирной кислоты | --- | --- | --- | Xi; R41 | ≤ 5 |
| Эфир фосфорной кислоты | --- | --- | --- | C; R34 | ≤ 5 |
| 2-Бутоксиэтанол | 111-76-2 | 203-905-0 | 603-014-00-0 | Xn; R20/21/22 Xi; R36/38 | ≤ 5 |
| Нафталин | 91-20-3 | 202-049-5 | 601-052-00-2 | Xn; R22, R40 N; R50/53 | ≤ 3 |

(обозначение символов R, символов опасности – см. п. 16)

__________________________________________________________________________________

4. Меры первой помощи

Общие рекомендации

Ничего не вводить перорально человеку без сознания. В случае возникновения сомнений или сохранения симптомов всегда вызывать врача.

При вдыхании: перенести на свежий воздух, при необходимости подать кислород или сделать искусственное дыхание, вызвать врача.

При попадании на кожу: тщательно смыть водой с мылом, промыть большим количеством воды, снять зараженную одежду. В случае сохранения симптомов связаться с врачом.

При контакте с глазами: промыть большим количеством воды, широко открыв глаза, связаться с врачом.

При проглатывании: перенести на свежий воздух, не вызывать рвоту, при ее самопроизвольном возникновении не допустить попадания паров, содержащихся в рвотных массах, в дыхательные пути. Немедленно вызвать врача и сообщить ему состав вещества, попавшего в желудок.

__________________________________________________________________________________

5. Действия в случае пожара

Особые опасности: легковоспламеняющийся продукт, пары тяжелее воздуха, образуют взрывоопасные смеси с воздухом. При пожаре могут возникать оксиды азота, серы и фосфора, а при недостаточном поступлении воздуха оксид углерода.

Средства пожаротушения:

Приемлемые: углекислый газ, огнетушащие порошки и пены, тонкораспыленная вода.

Неприемлемые: плотная водяная струя.

Тушение пожара

Небольшие пожары тушить порошковым или углекислотным огнетушителями; большие пожары тушить пеной или тонкораспыленной водой. Емкости, подверженные действию огня или  высокой температуры, охлаждать водой с безопасного расстояния и, по возможности, удалить из опасной зоны.

Предотвратить попадание сточных вод, образовавшихся при тушении пожара, в канализационную сеть и водоемы.

Продукты горения

В зоне горения образуются оксиды углерода, азота, серы и фосфора. Следует избегать вдыхания продуктов горения, которые могут представлять угрозу здоровью

Средства защиты для участников тушения пожара

Лица, принимающие участие в тушении пожара, должны быть обучены, снабжены защитной одеждой и изолирующими дыхательными аппаратами.

__________________________________________________________________________________

6. Действия при непреднамеренном попадании в окружающую среду

Индивидуальные меры предосторожности

Устранить источник возгорания – потушить открытый огонь, запретить курить и использовать искрообразующий инструмент, обеспечить предохранение емкостей от нагревания (опасность взрыва). Пары разбавить тонкораспыленной водой.

Избегать прямого контакта с распространяющимся продуктом. Избегать вдыхания паров.

Использовать защитные одежду и снаряжение (см. п. 8).

Меры предосторожности по охране окружающей среды

Предотвратить попадание продукта в канализационные колодцы, водоемы и почву. В случае заражения водоемов сообщить об этом в соответствующие органы.

Методы очистки/уборки

Поврежденную емкость поместить в аварийный контейнер.

Локализовать утечку при помощи защитного вала; откачать собранную жидкость.

Небольшие количества пролитой жидкости посыпать негорючим впитывающим материалом (песок, земля), собрать и поместить в закрытом контейнере для отходов. Утилизировать в соответствии с существующими правилами.

Мыть с использованием моющих средств, не использовать растворители.

__________________________________________________________________________________

7. Обращение с продуктом и его хранение

При обращении и хранении продукта следует соблюдать общие правила безопасности и гигиены труда.

Обращение с продуктом

Осторожно открывать емкости, содержащие продукт, выпуская избыточное давление. Пустые емкости могут содержать газы, которые создают взрывоопасную смесь с воздухом. В ходе погрузочно-разгрузочных работ производить необходимое заземление от статического электричества.

Предотвращение отравления: избегать контакта с жидкостью; избегать попадания в глаза; избегать вдыхание паров/распыленного тумана; предотвращать образование в воздухе вредной концентрации паров; работать в хорошо проветриваемым помещениях; неиспользуемые емкости содержать закрытыми; соблюдать правила личной гигиены и использовать защитную одежду в соответствии с информацией, указанной в п. 8.

Предотвращение пожаров и взрывов: предотвращать образование в воздухе горючих/взрывоопасных концентраций паров; устранить источник возгорания – не использовать открытый огонь, не курить, не использовать искрообразующий инструмент и одежду из электризующих тканей, предохранять емкости от нагревания.

Хранение продукта

Хранить продукт в сертифицированных, надлежащим образом маркированных и плотно закрытых емкостях, на складах, предназначенных для хранения воспламеняющихся жидкостей, оборудованных механической вентиляцией и освещением во взрывобезопасном исполнении. Допускается хранение на открытом воздухе, под навесом. Предохранять емкости от нагревания. На территории склада соблюдать запрет на курение, использование открытого огня и искрообразующего инструмента.

ВНИМАНИЕ: пустые, неочищенные емкости могут содержать остатки продукта (жидкость, пары) и создавать угрозу пожара/взрыва. Соблюдать осторожность. Запрещается резать, сверлить, шлифовать, проводить сварочные работы на неочищенных емкостях/резервуарах или вблизи них.

__________________________________________________________________________________

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

Рекомендации по техническим средствам: применять необходимую вентиляцию для обеспечения сохранения концентрации продукта в воздухе ниже определенных граничных показателей. Рекомендуется оборудовать рабочие места фонтанчиком для промывки глаз и душем. Средства индивидуальной защиты должны защищать от опасности и других неудобств в предусматриваемых условиях использования.

Контроль за опасным воздействием: параметры наиболее высоких допустимых концентраций продукта не определены.

Ксилол (смесь изомеров): максимальная допустимая концентрация = 100 мг/м3

Метод обозначения: PN-Z-04116-1:1978

Триметилбензен (смесь изомеров): максимальная допустимая концентрация = 100 мг/м3, предел кратковременного воздействия = 170 мг/м3

Метод обозначения: PN-Z-04016-4:1998

Нафталин: максимальная допустимая концентрация = 20 мг/м3, предел кратковременного воздействия = 50 мг/м3

Метод обозначения: PN-Z-04098-3:2005

2-Бутоксиэтанол: максимальная допустимая концентрация = 98 мг/м3, предел кратковременного воздействия = 200 мг/м3  	Метод обозначения: PN-Z-04174-2:1986

Защита дыхательных путей: в зависимости от условий использовать противогаз с поглотителем органических паров или изолирующий дыхательный аппарат.

Защита рук: перчатки защитные с полимерным покрытием (например, неопреновые)

Защита глаз и лица: защитные герметичные очки.

Защита кожи и тела: защитная одежда.

Требования гигиены: сменить загрязненную одежду, умыть руки и лицо сразу же после работы с препаратом.

__________________________________________________________________________________

9. Физико-химические свойства

Физическое состояние:	жидкость

Цвет:	янтарный

Плотность при 15 oC:	870 – 890 кг/м3

Температура воспламенения:	выше 21 oC

Температура замерзания:	ниже -25 oC

pH (10% водный раствор): 	10,5 ± 0,5

вязкость при 25 oC: 	ок. 1,0 сСт

Растворимость: 	растворяется в ароматических растворителях

__________________________________________________________________________________

10. Стабильность и реакционная способность

Стабильность: в нормальных условиях применения и хранения продукт стабилен

Условия, которых следует избегать: источника возгорания, действия высокой температуры.

Материалы, которых следует избегать: сильные окислители, сильные кислоты. Размягчает или растворяет некоторые пластмассы.

Опасные продукты разложения: оксид углерода, оксид азота, диоксид серы, оксид фосфора.

Другие данные: создает взрывоопасную смесь с воздухом. Несовместимые материалы: резина, пластмассы.

__________________________________________________________________________________

11. Информация о токсичности

Данные для продукта отсутствуют, ниже указаны данные о токсичности его опасных компонентов:

Ксилол:

перорально (крыса) 	LD50 = 2840 мг/кг

вдыхание (крыса) 	LC50 = 6350 мг/л(4 ч)

кожа (кролик)		LD50 = 4500 мг/кг

Фракция ароматических углеводородов:

перорально (крыса) 	LD50 > 5 г/кг

вдыхание (крыса) 	LC50 > 18 мг/л(4 ч)

Нафталин:

перорально (крыса) 	LD50 > 2 г/кг

вдыхание (крыса) 	LD50 > 100 мг/л(4 ч)

кожа (крыса)		LD50 > 2500 мг/кг

2-Бутоксиэтанол:

перорально (крыса) 	LD50 = 917 мг/кг

вдыхание (крыса) 	LC50 = 450 мг/л(4 ч)

кожа (кролик)		LD50 > 220 мг/кг

Прием внутрь может вызвать кишечно-желудочное расстройство, тошноту, рвоту, кислотно-аспирационный пневмонит. Употребление алкоголя усиливает действие. Вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей, конъюнктивит, кашель, головные боли и головокружение, чувство сонливости и усталости, дыхательную недостаточность, нарушение в работе центральной нервной системы. Попадание на кожу может вызвать покраснение, воспаление кожи. 2-Бутоксиэтанол проникает через кожу и оказывает вредное воздействие на кровь. Контакт с глазами может вызвать воспаление конъюктивы и повреждение роговицы. Канцерогенное воздействие требует дальнейших наблюдений.

__________________________________________________________________________________

12. Информация о воздействии на окружающую среду

Продукт оказывает вредное воздействие на водные организмы. Данные для продукта отсутствуют, имеются данные для компонентов

Ксилол

Рыбы: LC50 = 14 мг/л/(96 ч)

Беспозвоночные: EC50 = 165 мг/л(24 ч)

Ожидаемая биоаккумуляция

Биологически разлагаемый

Фракция ароматических углеводородов

Предельная токсическая концентрация: LC0 12 мг/л(24 ч)

Нафталин

Рыбы: LC50 = 0,12 мг/л(96 ч)

Беспозвоночные: 1 мг/л(96 ч)

Ожидаемая биоаккумуляция

Не допускать попадания продукта в водоемы, сточные воды и почву. Соблюдать нормативные требования, касающиеся допустимого загрязнения окружающей среды, содержащиеся в действующих правилах.

__________________________________________________________________________________________________

13. Обращение с отходами

Обращение с продуктом

Не сливать в канализационную сеть. Не допускать загрязнения поверхностных и подземных вод. Не утилизировать на коммунальных свалках. Рассмотреть возможность дальнейшего использования. Возвращение в оборот или утилизация отходов производить в соответствии с действующими правилами. Рекомендуемый метод утилизации: сжигание в приспособленных для этого предприятиях по утилизации отходов.

Код отходов

16 03 05* - (органические отходы содержат опасные вещества)

Обращение с упаковкой

С загрязненной упаковкой обращаться как с продуктом. Возвращение в оборот (рециклинг) или утилизацию упаковочных отходов производить в соответствии с действующими правилами. (Законодательный вестник. № 63, поз. 638, от 2001r с последующими изменениями)

__________________________________________________________________________________

14. Информация о перевозках

На продукт распространяются правила ADR о перевозках опасных грузов.

Правильное транспортное наименование 	ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ, ЖИДКИЙ, I.N.O.

Опознавательный номер материала	 	1993

Класс /Koд классификации			3/F1

Группа упаковки				III

Опознавательный номeр опасности		30

Маркировка упаковки			надпись «UN 1993»; предупредительная наклейка № 3

__________________________________________________________________________________

15. Информация о законодательстве

Классификация продукта: продукт классифицирован как легковоспламеняющийся R10; вредный Xn, R20/21, R40, R65; раздражающего действия Xi, R36/38, R43; опасный для окружающей среды R52/53;

Маркировка упаковки

Предупредительные знаки:

Xn – вредный продукт

Содержит: Нафталин, нефтяной сольвент

Фразы факторов риска (R):

R10 – Огнеопасно.

R20/21 – Опасно при вдыхании и попадании на кожу.

R36/38 – Раздражает глаза и кожу.

R40 – Ограниченная возможность канцерогенных эффектов.

R43 – Может вызвать сенситизацию при контакте с кожей.

R65 – Опасно: может причинить вред легким при проглатывании.

R52/53 – Опасно для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные

изменения в водной среде.

Фразы по безопасности (S):

S24/25 – Избегать попадания на кожу и в глаза.

S37/39 – Надеть соответствующие перчатки и средства защиты глаз/лица.

S41 – В случае пожара и/или взрыва не вдыхать дым.

S61 – Не допускать попадания в окружающую среду. Смотрите специальные инструкции/паспорт

безопасности материала.

S62 – В случае проглатывания не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской

помощью и показать упаковку или этикетку материала.

Применимые правила:

- Регламент (ЕС) № 1907/2006 по REACH

- Закон от 11 января 2001 г. O химических веществах и препаратах (Dz. U. z 2001 r: Nr 11, poz. 84; Nr 100, poz. 1085; Nr 123, poz. 1350; Nr 125 poz. 1367; Dz. U. z 2002 r.: Nr 135, poz. 1145; Nr 142, poz. 1187; Dz. U. z 2003 r.: Nr 189, poz. 1852; Dz. U. z 2004 r.: Nr 96, poz. 959; Nr 121, poz. 1263, Dz. U. z 2005 r.: Nr 179, poz. 1485; Dz. U. z 2006 r.: Nr 171, poz. 1225; Dz. U. z 2007 r.: Nr 176, poz. 1238)

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 28 сентября 2005 г. О перечне опасных веществ, их классификации и маркировке (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)

- Распоряжение Министра Здравоохранения 3 июля 2002 г. О паспорте безопасности опасного вещества и опасного препарата (Dz. U. Nr 140, poz. 1171; Dz. U. z 2005 r: Nr 2, poz. 8)

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 2 сентября 2003 г. О критериях и способе квалификации опасных веществ и химических препаратов (Dz. U. Nr 171, poz. 1666; Dz. U. z 2004 r: Nr 243, poz. 2440; Dz. U. z 2007 r.: Nr 174, poz. 1222)

- Распоряжение Министра Здравоохранения от 2 сентября 2003 г. О маркировке упаковки опасных веществ и опасных препаратов (Dz. U. Nr 173, poz. 1679; Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2595)

- Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 29 ноября 2002 г. О максимальных допустимых концентрациях и интенсивности вредных для здоровья факторов в производственной среде (Dz. U. Nr 217, poz. 1833; Dz. U. z 2005 r.: Nr 212, poz. 1769; Dz. U. z 2007 r.: Nr 161, poz. 1142)

- Распоряжение Министра Труда и Социальной Политики от 26 сентября 1997 г. По воросу общих правил безопасности и гигиены труда (единый текст от 28 сентября 2003г., Dz. U. Nr 169, poz. 1650; Dz. U. z 2007 r., Nr 49, poz. 330)

- Закон от 28 октября 2002 г. О перевозках по дорогах опасных товаров (Dz. U. Nr 199, poz. 1671; Dz. U. z 2004 r.: Nr 96; poz. 959; Nr 97, poz. 962; Nr 173, poz. 1808; Dz. U. z 2005 r.: Nr 90, poz. 757; Nr 141, poz. 1184; Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1834; z 2007 r.: Nr 176, poz. 1238)

- Распоряжение Министра Окружающей Среды от 24 июля 2006 г. Об обязательных условиях при сбросе сточных вод в водоемы или почву и об особо опасных для водной среды веществах (Dz. U. Nr 137, poz. 984)

- Закон от 27 апреля 2001 г. Об отходах (единый текст - Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 451; Nr 88, poz. 587)

- Распоряжение Министра Окружающей Среды от 27 сентября 2001 г. О каталоге отходов (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Закон от 11 мая 2001 г. Об упаковке и упаковочных отходах (Dz. U. Nr 63, poz. 638; Dz. U. z 2003 r.: Nr 7, poz. 78.; Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97; Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r.: Nr 175, poz. 1458)

__________________________________________________________________________________

16. Дополнительная информация

Расшифровки фраз риска R, перечисленных в п.3

R10 – Огнеопасно.

R20 – Опасно при вдыхании.

R20/21 – Опасно при вдыхании и попадании на кожу.

R20/21/22 – Опасно при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании.

R22 – Опасно при проглатывании.

R34 – Вызывает ожоги.

R36/38 – Раздражает глаза и кожу.

R36/37/38 – Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.

R38 – Вызывает раздражение кожи.

R40 – Ограниченная возможность канцерогенных эффектов.

R41 – Риск серьезного повреждения глаз.

R43 – Может вызвать сенситизацию при контакте с кожей.

R50/53 – Очень токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в

водной среде.

R51/53 – Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в

водной среде.

R52/53 - Оказывает вредное воздействие на водные организмы; может приводить к возникновению длительных

неблагоприятных изменений в водной среде.

R65 – Опасно: может причинить вред легким при проглатывании.

R66 – Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.

R67 – Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Расшифровка символов опасности, перечисленных в п.3

Xn – вредный

Xi –раздражает кожу

C – едкий

N – опасный для окружающей среды

Составители паспорта:	манистр инженер Ивона Лукса - e-mail: iwona.luksa@obr.pl;

К.н. инженер Славомир Шумахер - e-mail: slawomir.szumacher@obr.pl

АО Научно-Исследовательский Центр Нефтяной Промышленности

Информация, содержащаяся в Паспорте безопасности, распространяется только на названный продукт и не распространяется на подобные продукты. Паспорт безопасности был разработан на основе наилучших имеющихся знаний и актуальной информации. Данные, содержащиеся в Паспорте безопасности, следует рассматривать лишь в качестве пособия для безопасного обращения при транспортировке, распространении, использовании и хранении. Паспорт безопасности не может рассматриваться как гарантия свойств продукта.

Используя продукт, Вы обязаны соблюдать все действующие стандарты и правила. Составители не несут какой-либо ответственности, вытекающих из неправильного использования информации, содержащейся в Паспорте.

__________________________________________________________________________________