DYSROP V08 — Диспергатор парафинов для добычи и переработки нефти

ДИСПЕРГАТОР DYSROP V08 - органическая композиция, предотвращающая выпадение в осадок парафинов в трубопроводах для передачи нефти и газа.

Дозировка

Применение в дозах от 150 до 400 г/т предотвращает осаждение парафиновых осадков на поверхностях трубопроводов и резервуаров. Можно применять, дозируя постоаянно, или периодически.

Применять дозы от 500 до 1000 г/т с целью удаления уже отложенных осадков путём его дипсергирования в поток нефти, текущей по трубопроводу.

Свойства*)

Состав

Alkenylsuccinanhydride - производные в ароматическом растворителе

Внешний вид

от светложелтого до коричневого

Плотность

0.91±0,04 г/см3 при 15°С (EN ISO 3675)

Температура потери текучести

< -25°С (ISO 3016)

Температура вспышки

не ниже +30°С (EN ISO 2719)

Упаковка

200 л. стальные бочки

Хранение

DYSROP V08 - Хранить в цертифицированных, правильно обозначенных, закрытых упаковках. Рекомендуемая температура хранения 40ºC. Кратковременный нагрев до температуры 50°C не должен повлиять на эффективность продукта.

Безопасность и обращение

Продукт предназначен исключительно для технических целей. Избегать физического контакта с ним. Используйте защитные перчатки и маску. В случае попадания на кожу, продукт следует смывать мылом и большим количеством воды. При попадании брызг продукта в глаза – промыть большим количеством воды.

Хранить не использующиеся бочки закрытыми. Избегать контактов продукта с водой. Держите продукт вдали от источников вспышки и открытого пламени. Не курить. Пустые бочки могут содержать пары, образующие взрывоопасную смесь с воздухом.

Дополнительная документация

Паспорт безопасности